目  录

1  概述……………………………………………………………1

- 砼收面和打毛、冲洗、养护…………………………………1

2.1  砼收面和养护…………………………………………………………1

2.2  打毛、冲洗、养护……………………………………………………2

3  砼面的修面处理………………………………………………3

1  概述

混凝土在浇筑后，根据收面养护、保护、修补要求以及表面存在的砼缺陷，对混凝土外露面进行的后期处理，且多为高空作业，危险性大。

2  砼收面和打毛、冲洗、养护

2.1  砼收面和养护

砼收面在砼浇筑振捣工序完成后进行，施工中应注意如下事项：

2.1.1 仓面附近无杂物及施工时用电缆、油物，收面范围内不能有积水或流水，并做好收面前的其他准备工作。

2.1.2 人工收面用脚踏板要有足够刚度，搭设稳固。

2.1.3 独立的高仓位周围必须搭设牢固的栏杆和人行桥。

2.1.4 收面余料须用干净袋盛装，不能随手下扔。

2.1.5 使用机械收面时，操作人员应熟悉机械的操作性能，防止抹面刀片伤人。在高仓位作业时，应设置栏杆，防止机械和人员坠落。

2.1.6 收面结束后，进行洒水养护必须控制用水量，养护用水不得喷射到电线和各种带电设备上。

2.1.7 禁止在不易站稳的高处向低处混凝土面上直接洒水养护。

2.1.8 用保温材料、养护材料覆盖混凝土养护时，对所有的沟、孔、洞、井等应设标志或加盖板、围栏，垂直面覆盖保温材料养护时，要遵守高空作业有关规定。

2.2  打毛、冲洗、养护

2.2.1 打毛前，应检查所有工具是否安全可靠，作业前及作业中要经常检查锤头与柄是否牢固。

2.2.2 人工打毛时，须戴防护手套和防护眼镜，以防飞石、工具伤人。严禁在同一工作面同时进行上下层打毛，如必须上下同时作业，中间必须搭隔离棚。

2.2.3 在较高垂直面上凿毛时，必须搭好脚手架，不准蹬在钢筋上或其它预埋件上操作，并系好安全带。

2.2.4 在高处作业时，使用的工具必须放在工具袋里。

2.2.5 在高处使用风钻、风镐打毛时，须用绳子将风钻、风镐栓牢，并栓在牢固的地方。

2.2.6 使用风砂枪打毛时，必须遵守压力容器安全技术规程，使用前，须关闭风阀，不得面对枪嘴，也不得将枪嘴指向他人,操作人员必须戴好防护眼镜。

2.2.7 用高压水冲毛，必须在砼终凝后进行，风、水管须装设控制阀，接头应用铅丝扎牢。

2.2.8 使用冲毛机前，必须对操作人员进行技术培训，合格后方可进行操作。操作时，必须穿戴好防护面罩、绝缘手套和长统胶鞋,冲毛机要有良好接地；冲毛时要防止泥水冲到电气设备或电力线路上，冲毛枪枪口禁止对准人员；冲毛枪放置时，必须压紧固定牢靠，以防冲毛机开启后冲毛枪受压发生急剧甩动而伤人；冲毛机高压胶管应保持平顺，不得急转弯，应遵从尽量减少高压胶管长度的原则，一般单根胶管长度最好不超过60m，并应经常检查，若有损伤及时更换。

2.2.9 冲毛枪、风砂枪枪嘴被堵时，应先关闭阀门（或停机）再处理，严禁面对枪嘴吹或捅。

2.2.10 在仓面冲洗前，应选择安全部位排碴，以免冲洗时石碴落下伤人。

2.2.11 养护用水不得喷到配电盘、灯具、闸刀等电气设备上，养护人员禁止用湿手移动电线；养护人员在安设养护水管、进行养护时，要遵守高处作业有关规定。

2.2.12 养护水、冲洗水要随用随关，不得使交通道转梯、仓面出入口、脚手架平台等处有长流水。

2.2.13 冲毛时，要防止泥水冲到电气设备或电力线路上。工作面上的电线、灯应悬挂在不妨碍冲毛的安全高度。

2.2.14 冲毛机、风包的吊运必须由起重工进行指挥、挂钩。

3  砼面的修面处理

对高处砼面上拉条孔、蜂窝面、缝面等进行处理应遵守如下安全事项：

3.1  用作平台的脚手架必须严格按规范搭设，并使脚手架与砼壁面连接牢固。

3.2  人工或利用机具进行凿毛处理时，操作人员必须佩带安全帽、安全带、防护眼镜，作业面下不能站人。所使用的机具必须用安全绳栓牢，以免落下伤人。

3.3  手持电动工具（如打磨机）的电源须安装漏电保护器，操作者须戴绝缘手套，磨面时须戴防护口罩，密闭空间内打磨时必须有通风措施；割除外露钢筋头时不得让钢筋头自由落下；手持电动工具的电缆线不得硬拽蛮拉。

3.4  使用吊车和吊篮作工作平台时，吊车的操作必须遵守相关的操作规程。吊篮的工作范围、限定载重量应核准。操作人员必须劳保着装，按规范使用双保险（安全带、安全绳）。

3.5  多人在吊篮上操作时，必须设专人指挥，吊篮上人员必须相互配合，避免吊篮重心失偏导致事故。

3.6  补面用材料尽量在地面上拌和好后，用专用小桶吊转上。

3.7  采用化学材料进行修面处理时，参加人员必须按要求穿戴防护用具、防毒面具、安全帽、防护眼镜、乳胶手套、胶鞋。施工人员在施工现场工作时严禁饮食、吸烟。