目  录

- 目的…………………………………………………………1

- 塔（顶）带机运行作业流程图……………………………1

3  对作业人员安全要求………………………………………3

4  塔（顶）带机及其输送系统的检查、测试、维护………4

- 启动前的检查与准备………………………………………6

- 塔（顶）带机及其输送系统的运行………………………8

- 停机…………………………………………………………8

- 交接班及记录要求…………………………………………16

9  相关文件……………………………………………………17

1  目的

塔（顶）带机是由塔式起重机与皮带输送机（供料线）组成，是集“水平运输、垂直运输、仓面布料”于一体的混凝土高效施工专用设备，其运行中涉及高空作业、起重作业、皮带机运转等高危作业，为规范作业行为，制定本作业指导书。

2  塔（顶）带机运行作业流程图

在使用塔（顶）带机部位的混凝土的运输是由塔（顶）带机及其输送系统进行水平及垂直运输。混凝土的入仓根据仓内不同区的混凝土标号及级配要求设专人现场指导监督布料部位，及时与拌和楼联系，拌制出所需的混凝土，通过塔（顶）带机输送系统输送，由专门的指挥人员指挥塔（顶）带机布料。另外，塔（顶）带机也可以起重机（工况）方式运行，为工程施工服务。

塔带机操作流程如下图所示。

塔带机操作流程图

| 1、 将主控盘上皮带机开关置于自动位置 | 2、将操作选项开关置于本地位置 | 3、将铰盘电源开关置于自动位置 | 4、将水平调整开关置于自动位置 | 5、将回转制动与小车制动开关置于自动位置 | 6、转动电源钥匙开关启动控制系统 | 7、在TBSS系统盘上将模式置于输送机运行位置 | 8、查红色警示灯是否熄灭启动塔带机液压动力装置 | 9、观察制动压力表等待压力上升到1200 PSI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

塔带机、供料线启动前的检查与准备

启  动

运  行

安全电子导管运行

停  机

塔带机起重

工况下的启动

塔带机起重

工况下的运行

塔带机起重

工况下的停机

操作模式按钮置于起重模式

按动力按钮依次启动提升、回

转和小车动力装置

确认制动压力表读数在要求之内

检查所有红色警示灯是否熄灭

吊钩升降

吊钩回转

吊钩变幅

塔带机、供料线浇筑

工况下的启动

塔带机、供料线浇筑

工况下的运行

塔带机、供料线浇筑

工况下的停机

布料皮带机的升降

回旋转接器的调平

回旋转接器制动器操作

布料皮带机的转动

布料皮带机的伸缩运行

皮带机系统的启动、停机

司机应密切注视主显示盘上各运行参数的变化

3  对作业人员安全要求

3.1  塔（顶）带机、供料线运行维护人员应身体健康，具备高空作业素质。并能严格执行《安全手册》的各项规定和现场有关安全规定。

3.2  塔（顶）带机及供料线运行维护人员必须经过专门技术培训，经考试合格、持有有效的操作证件方能上机操作。遵守特种作业人员必须持证上岗的原则。

3.3  严格执行定人、定机、定岗、定责制度，严禁顶岗、脱岗、串岗和玩忽职守。

3.4  非本机人员不能上机，更不得随意触摸、扳动任何部件和无故停留。操作室内除当班司机外，不允许其他人员滞留。

3.5  塔（顶）带机的报话指挥人员应熟悉起重机安全知识和混凝土生产、布料的基本知识，做到指挥果断、吐字清晰、语言简练。禁止使用塔（顶）带机对讲机频道从事与塔（顶）带机无关的通话，指挥操作时任何人不得随意插话，以免造成误操作。

3.6  塔（顶）带机、供料线运行维护人员及其他上机人员必须劳保着装，戴好安全帽，留长发者必须束发入帽，不得穿戴宽松的衣服（含雨衣）、围巾（领带）、手表（镯子）或其它可能会夹到运转部位中的东西。设备运行时，不得挨靠、触摸任何运转部件。

3.7  严禁酒后作业或疲劳作业。

3.8  准备好安全带，在塔（顶）带机及供料线上有坠落风险的部位工作时，随时使用并系牢安全带；安全带不用时必须在身上缠紧，以防摆动被绞进旋转部件而发生事故。

3.9  所有作业人员不得在塔（顶）带机及供料线上嘻闹、猛跑，不得靠在桁架上休息、睡觉。

4  塔（顶）带机及其输送系统的检查、测试、维护

4.1  基本要求

4.1.1 塔（顶）带机及其输送系统在首次安装和其后的每次移装之后，必须由技术和安全人员对其进行检查和测试，必要时邀请监理单位参加塔（顶）带机及其输送系统的检查和测试。

4.1.2 如果塔（顶）带机定点使用，必须每隔12个月重新进行一次检查。

4.1.3 塔（顶）带机在每换一班、长间歇或其它长时间中断运行、调整、修理或采取了其它措施后，在操作之前必须进行例行安全检查及必要的测试。

4.2  塔（顶）带机检查、测试、维护对环境要求：

4.2.1 确保塔（顶）带机远离自由物体，确保塔（顶）带机进入口没有任何障碍。

4.2.2 对塔（顶）带机进行必要的检查、修理和调整时，必须告知塔（顶）带机上及附近有关人员，并根据现场实际情况在作业部位下方设置安全哨，防止其他人员进入，直到一切就绪并在塔（顶）带机和其操作室上设置适当的警告标志后方可进行。

4.3  塔（顶）带机检查测试安全技术要求：

4.3.1 对塔（顶）带机的维护、保养必须按照厂家的说明进行，每班作业结束，应对塔（顶）带机输送系统及相关部位进行清洗或整修。

4.3.2 塔（顶）带机必须避免永久变形、缺口、裂缝、侵蚀性锈蚀或者其它危及安全的缺陷。

4.3.3 进行维护、修理或清洁作业时，应先停止运转（冲洗作业可依据现场实际在运转的情况下进行，但须确保水管远离运转部件，下方无任何人员），必须通过主电网的开关来切断电源，绝对禁止在带电情况下把插头从插座中拔出。

4.3.4 塔（顶）带机的所有部件必须正确的组装，所有更换件及其材料除厂家认可的替代品外，必须与原件相同。

4.3.5 修理后的部件强度不得低于原件的强度，已产生弯曲、压凹或其它损坏的管道或封闭式薄壁件等不得再修理，只准用新件替换。

4.3.6 更换或修理某些配件时，如发现尺寸不相配，无论什么原因，都不得试图通过外力或加热的方法硬性装配，这样会引起脆化变形。

4.3.7 在受拉杆件开始工作前，确保电源是断开的，且不得一个人单独操作。

4.3.8 不得随意改动塔（顶）带机的安全装置，操作之前确认所有的安全装置是有效的。

4.3.9 在进行荷载试验时，确保不超重，不附加额外重量的物体。

4.3.10 确保吊车的所有部件具有良好的状态，不带病运行。

4.3.11 保持吊车上无泥土、混凝土、冰霜以及其它类似物质。

4.3.12 所有清洁液必须是不易燃烧的，且经批准的产品。

4.3.13 液压系统在运行中可能产生磨损，必须保证所有管道、部件和接头密封耐用。

4.3.14 对液压系统要多加小心，运行中不得动液压系统，待卸除压力后方可进行。

4.3.15 向液压系统加油时，须按厂家要求的方法进行。

4.3.16 只能在需要润滑的部位涂上油或润滑油，其它地方的油或润滑油必须擦干净，以防人员滑倒。

4.4  施工注意事项及安全防范措施

4.4.1 对塔（顶）带机的所有检查与维护，必须使用适当的工具和专业的方法进行。所有工器具禁止随意放置，谨防滚落、脱手伤人，使用后放入专用工具箱（房）内或撤出现场。

4.4.2 在整个工作过程中，塔（顶）带机操作者必须和塔（顶）带机上的其他有关工作人员保持清晰的视线接触，如此才能保证他们之间的联系迅速、容易、可靠。

4.4.3 使用中的或拆下的零部件必须妥善放置，确保稳定，工作完成后必须对现场进行仔细清点，做到工完场清。

4.4.4 设备上的走道是专供维修时使用的，不得当作交通道，更不得乘坐输送带。

4.4.5 油对输送皮带具有损坏作用，不得将油粘到皮带上。皮带上不得放工具或其它构配件等金属物。

4.4.6 如果某种情况下，难以对塔（顶）带机进行检查、修理、维护，必须向厂家或厂家代表咨询或联合进行。

4.4.7 塔（顶）带机输送系统安装检测完毕，必须等到开始使用时方可接通主电网供电，一旦停止使用，必须切断主电源的电力供应。在接通电源之前，让所有与该系统使用无直接关系的人员离开，确保没有任何人在该设备上或接触该设备。

5  启动前的检查与准备

5.1  皮带输送机检查与准备

5.1.1 检查皮带上是否有人、工具等其它物件。

5.1.2 检查紧急停车拉线开关是否已复位。

5.1.3 检查安全电子导管控制盘上两个绿色显示灯是否已发亮。检查其秤量显示是否正常，每班应对电子导管的安全功能进行一次模拟检测。

5.2  皮带机转料平台的检查与准备

5.2.1 将控制柜上的主电源开关合上。

5.2.2 将控制柜上的紧急停车、控制锁定钥钮转动合上。

5.2.3 检查电压是否为380v（允许波动范围-5%至+10%）。

5.2.4 检查电缆和液压软管能否适应皮带输送机运行时的运动要求。

5.2.5 检查液压动力装置的油位。

5.3．动力房的检查与准备

5.3.1 将主电源合上并检查电压是否为380v（允许波动范围-5%至+10%）。

5.3.2 将动力柜上的紧急停车/控制锁定钥钮转动合上。

5.3.3 检查动力柜上各控制开关是否处于“自动”位置。

5.3.4 检查液压动力装置的油位。

5.3.5 检查塔带机是否存在有碍运行的障碍物。

5.3.6 检查回转制动是否处于停机“松开”状态。若处于“松开”状态，应将有关阀门复位，使回转制动恢复到正常的“常闭”状态。

当选择起重工况时，还要检查布料皮带机是否已安置到位并已锁定，吊钩是否取下。

6  塔（顶）带机及其输送系统的运行

6.1  环境注意事项

6.1.1 塔（顶）带机及其输送系统应安装在远离无线电发射塔和架空电线的地方，工作场地及上空周围空旷无障碍，塔（顶）带机及输送系统工作时，任一部分与电线至少保持6米以上的安全距离。无法避免在无线电发射塔附近作业时，要对工作面进行检查，并根据具体情况制定专门的安全预防及操作规程。

6.1.2 禁止在街道和其它公共场所进行空中作业，如得到当地政府批准，也须将作业区域用绳子或路障维护，并挂设警示牌。

6.1.3 塔（顶）带机及皮带机上必须配备必要的灭火装置，运行人员应会正确使用灭火器。当发现起火时，应首先切断有关电源。机上严禁使用明火取暖，严禁吸烟和携带火种（修理人员动火作业应有专项安全保证措施）。易燃物品（如废油及擦洗用过的棉纱等）应及时收集并运往机外安全地点进行处理。

6.1.4 保持聚光灯的完好可用，必要时用它为塔（顶）带机的工作区域提供照明。塔（顶）带机上的警示、信号灯必须完好齐全；塔（顶）带机上的警示灯在夜间必须开启；皮带机下部及危险部位必须悬挂警示牌，禁止人员、车辆在皮带及下滞留；运行人员应经常检查塔（顶）带机、供料线上的所有栏杆、走道、爬梯等是否安全可靠，照明是否充足。

6.1.5 当风速有可能连续10min达14m/s左右时，应暂停布料作业，将布料皮带机上的混凝土卸空，并转至顺风方向。当雷雨、大雪或风速大于20m/s时，禁止进行起重和布料作业，并应将大臂和布料皮带机转至顺风方向，将外布料皮带机搁至机外支架上。

6.1.6 当与相邻起重机械距离较近时，在运行操作之前必须明确通知对方本机将要进行的操作，要求相邻机械进行避让或监视，同时本机必须有人对可能发生碰撞的部位进行密切监视，以确保不发生碰撞。

6.1.7 保持塔（顶）带机操作室窗户的清洁，没有任何有碍操作者视线的东西。在雨天或其它坏天气条件下操作时，使用雨刮器改善视线。若大雨、雾严重影响视线和操作者对距离的准确判断时，不能操作塔（顶）带机。

6.1.8 塔（顶）带机电梯应在上下限位开关、登梯门联锁装置、吊笼门联锁装置、天窗和配电箱铰接处联锁装置等各安全装置处于正常的情况下，才能投入运行。电梯每隔三个月必须进行一次额定负荷的坠落试验，以确保人身和设备安全。

6.2  电气设备运行安全

6.2.1 从原位（即电缆线未卷）起算，在任何方向上不得让塔（顶）带机吊臂旋转三圈以上，以免电缆线缠绕受损。

6.2.2 电气部分发生故障，应由专职电工进行检修。检修时应通知塔（顶）带机当班队长并切断电源，有操作把手处，应上锁或悬挂标识牌。恢复送电时应由当班队长统一指挥。

6.2.3 电缆经过处理重新投入使用时，必须进行绝缘试验；高压电缆在更换电源或经运行两年后，需做耐压试验并测量泄漏电流方能重新使用。

6.2.4 高压开关柜前应铺设橡胶绝缘垫，操作高压开关和整理带电的高压电缆时必须戴绝缘手套，并有专人监护。电气保护装置动作或熔断器熔断，应首先查明原因，排除故障后再予以恢复，不得强行合闸或擅自加大其整定值或保险容量。

6.2.5 变压器室（含MCC室）的门上或墙上，应悬挂“高压危险”的标识牌，严禁无关人员在变压器室滞留。变压器外壳必须接地，低压侧中性点必须直接接地。变压器运行电压波动范围不应超过在该分接头处相应额定电压的-5%～+10%。变压器的温升不得超过65℃。

6.2.6 电机和电气盘柜的外壳必须有良好的接地；新电机和经故障处理后的电机必须经绝缘测试合格后方能投入使用；严禁用接地线作载流零线。

6.2.7 所有表计、继电器、接触器、负荷开关等各种电器的名称、代号（或用途）应标注清楚，切换开关、按钮等还应标明操作位置。

6.2.8 所有配电装置应有良好的接地并保持清洁干净，配电装置上的机械联锁装置应正确可靠，隔板、遮栏应齐全、牢固、无缺损，门锁应齐全且开闭灵活。

6.2.9 主/辅可编程控制器（PLC）进行切换时，应在停电状态下操作，拨下主PLC上的各插头，插到辅助PLC的相应位置上，并拨动对应的主/辅电源转换开关到正确位置。应经常关注PLC电源电池的状况，若发现电池损坏、耗尽，“电源不足”指示灯亮，应在带电的状态下及时更换电池。严禁未经培训的人员从事切换PLC、更换电池等工作。

6.3  塔带机起重工况下的运行

6.3.1 禁止用塔带机吊运人员。特殊情况下须制定专门的安全措施，经主管部门批准，并由有经验、熟练的司机操作。

6.3.2 吊运易燃易爆等危险品和50吨以上的重要物件时，必须有专门的安全措施，并由有经验、熟练的司机操作。

6.3.3 严禁进行斜吊和拉吊，禁止起吊埋在地下以及其它重物卡压的物件。

6.3.4 正常情况下，起重量的显示应每年进行一次校正。日常运行时，司机应注意监视起重量的显示值，并与经常吊运物件的实际重量进行比较，如发现有明显偏差，应及时报修并进行校正。

6.3.5 严禁超载运行。当物件重量不明时，必须在查清后方可起吊。

6.3.6 未经允许不得改动塔带机安全装置的整定值。不得利用安全装置达到停车的目的或反接制动。不得利用过载保护或力矩保护装置试验能否起吊。回转、小车制动器不得用来作为缓冲或减速装置。

6.3.7 司机操作只能听从专人的指挥，禁止多头指挥。司机对不明确的指令应提出询问，只有在完全明白操作指令的含义后方可进行操作。

6.3.8 钢丝绳在转筒上的缠绕应整齐，吊钩下降到最低位置时，提升转筒上至少应保留有三圈以上的钢丝绳。

6.3.9 使起吊重物的摆动保持在最小状态，回转时应缓慢进行，以防重物因离心作用向外摆动，必要时可采用牵引绳来引导重物。

6.3.10 不得同时起吊两个或两个以上散装重物，即使其荷载之和不超过塔（顶）带机的额定容量也不允许。

6.3.11 用两台吊车同时抬一个重物或难以起吊的重物时，只能由一个指挥人员指挥，2名操作者必须清楚抬吊的方案，必须确保荷载分配的正确性。

6.4  塔带机、供料线浇筑工况下的运行

6.4.1 开机前，应发出一分钟以上的警告信号，使在塔带机下方及附近的人员迅速撤离，以防物体坠落伤害。

6.4.2 开机前应对皮带机进行认真的检查，清除皮带上所有杂物。开机后先空运行若干分钟，确认正常后方可加载。运行中，操作人员必须集中思想，提高警惕，坚守岗位。要认真沿线巡视，及时发现并排除皮带跑偏、打滑、蹦跳等故障。

6.4.3 皮带机运行时，严禁任何人跨越皮带。在任何情况下，严禁乘坐皮带，或在皮带上休息。

6.4.4 运行中利用生产间隙，使用高压水枪冲洗刮刀装置、皮带托辊及机架上的混凝土，以保持机件的清洁。冲洗间隙原则上应不超过混凝土初凝时间。禁止在皮带运行中用三角刮刀、铁锹、木棒等进行清理。严禁敲打硬质合金刮刀。

6.4.5 在运行时，应均匀地向皮带机供料。要待皮带上的料全部卸完后方可停机。应避免重载停机或重载启动。遇皮带撕裂、皮带或电机冒烟及其它意外事故时，可立即停机。

6.4.6 每次浇筑完成或告一段落后，应对输送系统进行彻底的清洗、保养、检修，清除首尾刮削装置、托辊、转接料斗和机架时的混凝土，更换或修复损坏的部件，进行此项工作前必须在作业部位下方设置安全哨进行监护，防止其它人员进入有可能落物的部位而发生伤害。

6.4.7 严禁皮带机长时间空运转。

6.5  安全电子导管运行

6.5.1 禁止在无安全电子导管有效保护的条件下开机生产。作业时，象鼻管必须自由地悬挂在空中，象鼻管末端不得与仓面接触，并应保持距离混凝土顶面90cm左右，以防止混凝土分离或象鼻管堵塞。象鼻管下方和周围不得有人和设备，以避免骨料飞溅、象鼻管脱落或断裂时受到伤害或损坏。

6.5.2 安全电子导管装置要按说明书的要求进行整定、使用与维护。每运行半年，应用砝码或经重量率定过的专用配重物对导管装置进行一次率定，最大偏差应在5％以内。

6.5.3 若导管超载，皮带机系统将停车，此时按以下进行操作：先减轻导管上的负荷，然后将主显示盘上的“复位”按钮按下，再在转料平台的控制柜上逐条慢慢转动皮带机，卸掉荷载，最后重新启动皮带输送系统。当导管堵塞或被混凝土埋住时，切不可盲目提升皮带机或旋转。

6.6  其它要求

6.6.1 操作者有权拒绝操作安全装置或机械失灵的塔（顶）带机。

6.6.2 所需要的平衡配重必须靠近塔（顶）带机方便起吊，平衡配重必须妥善保管，以便需要时就能用上。

6.6.3 一般情况下要平稳操作，避免紧急启动或刹车，当有情况时使用暂停键。启动后逐步提高速度，不可猛然提高到全速。未经厂家许可，不得进行急速操作，或在两个控制步骤中间重复进行快速操作。

6.6.4 塔（顶）带机上安装风速测量装置，操作者必须得到当前风力信息，当因风力影响吊臂不再响应回转操作指令或回转刹车不能保持吊臂稳定时，停止塔（顶）带机的一切操作，直到风力减弱，并在停止操作后放松回转刹车，将输送系统进行锁定，根据现场条件可将输送系统置于平台支撑臂或地面上。当风力超过20m/s时，即使吊臂顺着风向也不得进行任何操作。即使风力较小也应注意大体积重物可能难以控制而会引起摆动、失稳。

6.6.5 当停止工作时，应把吊钩提升到接近极限的位置，把小车收回到靠近吊车的极限位置，切断吊车的电源，确保除回旋刹车之外的其余刹车均投入工作。

6.6.6 回旋制动器的功能是用于保持塔（顶）带机在运行中的位置的，勿使其减缓或停止塔（顶）带机的回转运行，只有当塔（顶）带机完全停止转动后方使用该制动器。

6.6.7 小车的制动器功能是保持小车在塔（顶）带机运行中的位置，勿使其减缓或停止小车的运动，只有当小车完全停止后才使用该制动器。

6.6.8 在寒冷天气，油箱内的油料必须保持在适当的温度，可采用油箱加热器给予充分的时间让油料达到这一温度，在每次停机后应小心仔细地进行试运转。

6.6.9 每次启动之前须发出可听得到的警示信号。

6.6.10 设备的操作须在指定的称职人员的监督和指导下，用预先确定的手势指令来控制设备的所有功能。

6.6.11 任何时候不得乱动皮带边轨，不准依靠、触摸皮带、设备运转部件或其相邻部件，更不得在上行走。

6.12 将设备运行升高或转移之前将所有可折叠、滑动部件锁定在平衡位置上，将吊索牢靠地捆绑在正确的位置上，以便能较好地平衡和稳定，并将提离地面5～7.5cm，试吊一至几次，进行起吊时，对附近所有人员发出警告。

6.6.13 塔（顶）带机运行期间，只允许塔（顶）带机操作人员进入操作室，机上其它位置不得站人，未经授权的人员，不准让其登上塔（顶）带机或进入其运行区。

6.6.14 塔（顶）带机须谨慎操作，并随时注意对机械声音的判断。

6.6.15 使用塔（顶）带机时，须让起吊的重物、联结件、钢丝绳或其它部件离开建筑物、电杆和其它障碍物一定距离。当接近任何极限位置时，操作要格外小心。

6.6.16 在困难区域操作时，一般要试运行，以便在现有条件下确定一个最安全方法。当输送机旋转和伸缩时，要特别注意，以防撞到顶部和旁边的障碍物。

7  停机

7.1  塔带机起重工况下的停机

7.1.1 起重工作完成后，如无其它作业，则需将吊钩升至安全高位，小车返回至40m幅度以内。

7.1.2 停止液压动力系统的运行，切断主控制盘上的电源。

7.1.3 当塔带机停机后，机上无人值班或遇大风时，必须将塔带机置于“顺风停机状态”（即回转制动松开，塔带机上盘部分可自由回转）。关闭液压动力装置之前（如已关闭，则需重新启动），将主控盘上“回转制动”置于“释放”位置，顺时钟关闭回转系统制动针阀，切断液压系统电源，再将动力房壁上的回转系统短路阀手柄制动90度，最后将“回转制动”置于“自动”位置。

7.2  塔带机、供料线浇筑工况下的停机

7.2.1 布料皮带机的停放，将外布料皮带机停放在仓面的钢支架上，并从外布料皮带机悬挂件上取下吊钩。

7.2.2 将吊钩升至安全高位，小车返回至40m幅度以内。

7.2.3 停止液压动力系统的运行，切断主控制盘上的电源。

7.2.4 当塔带机停机后，机上无人值班或遇大风时，必须将塔带机置于“顺风停机状态”（即回转制动松开，塔带机上盘部分可自由回转）。关闭液压动力装置之前（如已关闭，则需重新启动），将主控盘上“回转制动”置于“释放”位置，顺时钟关闭回转系统制动针阀，切断液压系统电源，再将动力房壁上的回转系统短路阀手柄制动90度，最后将“回转制动”置于“自动”位置。

8  交接班及记录要求

8.1  交接班必须在机上进行。接班人员应提前到达工作岗位，做好接班准备。交班人员要为接班人员提供方便，白班要为夜班创造条件。交班前要切实做好设备的维护保养工作，认真填写设备运行记录和维护保养记录。

8.2  交接班双方要认真做到“六交”、“三查”。交生产任务、施工条件和质量要求；交运行记录；交机械运行及保养情况；交随机工具及油料、配件消耗情况；交事故隐患及故障处理情况；交安全措施及注意事项。查设备运行及保养情况；查设备运行记录是否准确完善；查随机工具是否齐全。发现问题要查明原因、处理，重大问题要及时上报。

  - 交接班时双方要认真填写交接班记录，共同签字。

9  相关文件

本作业指导书依据国家法律、法规及有关规章制度和《罗泰克手册》相关内容，并参照《水利水电建筑安装安全技术工作规程（SD267-88）》，结合集团公司岗位安全标准和工作实际编制。