表1  以噪声污染为主的工业企业防护距离标准值

| 序号 | 行业 | 企业名称 | 规模 | 声源强度dB(A) | 卫生防护距离(m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺织 |  |  |  |  |  |
| 1—1 |  | 棉纺织厂 | ≥5万锭 | 100～105 | 100 |  |
| 1—2 |  | 棉纺织厂 | ≥5万锭 | 90～95 | 50 | 含5万锭以下的中、小型工厂，以及车间、空调机房的外墙与外门、窗具有20dB(A)以上隔声量的大、中型棉纺厂，下设织布车间的棉纺厂 |
| 1—3 |  | 织布厂 |  | 96～105 | 100 | 车间及空调机房外墙与外门、窗具有20dB(A)以上隔声量时，可缩小50m |
| 1—4 |  | 毛巾厂 |  | 95～100 | 100 | 车间及空调机房外墙与外门、窗具有20dB(A)以上隔声量时，可缩小50m |
| 2 | 机械 |  |  |  |  |  |
| 2--1 |  | 制钉厂 |  | 100～105 | 100 |  |
| 2—2 |  | 标准件厂 |  | 95～105 | 100 |  |
| 2--3 |  | 专用汽车改装厂 | 中型 | 95～110 | 200 |  |
| 2--4 |  | 拖拉机厂 | 中型 | 100～112 | 200 |  |
| 2--5 |  | 汽轮机厂 | 中型 | 100～118 | 300 |  |
| 2--6 |  | 机床制造厂 |  | 95～105 | 100 | 小机床生产企业 |
| 2—7 |  | 钢丝绳厂 | 中型 | 95～100 | 100 |  |
| 2—8 |  | 铁路机车车辆厂 | 大型 | 100～120 | 300 |  |
| 2—9 |  | 风机厂 |  | 100～118 | 300 |  |
| 2—10 |  | 锻造厂 | 中型 小型 | 95～110 90～100 | 200 100 | 不能汽锤只用0.5t以下汽锤 |
| 2—11 |  | 轧钢厂 | 中型 | 95～110 | 300 | 不锻炼钢车间的轧钢厂 |
| 3 | 轻工 |  |  |  |  |  |
| 3—1 |  | 印刷厂 |  | 85～90 | 50 |  |
| 3—2 |  | 大、中型面粉厂(多层厂房) 小型(单层厂房) |  | 90～105 85～100 | 200 100 | 当设计为全密封空调厂房、防护结构及门、窗具有20dB(A)以上隔声效果时，可降为100m |
| 3—3 |  | 木器厂 | 中型 | 90～100 | 100 |  |
| 3—4 |  | 型煤加工厂 |  | 80～90 | 50 | 不设原煤及粘土粉碎作业的型煤加工厂 |
| 3—5 |  | 型煤加工厂 |  | 80～100 | 200 | 设有原煤和粘土等添加剂的综合型煤加工厂 |