1 范围

本技术要求规定了卫生杀虫气雾剂环境标志产品的定义、基本要求、技术内容和检验法。

本技术要求适用于低毒、高效、安全的卫生杀虫气雾剂产品。

2 引用标准

GB 13917.2-1992 农药登记卫生用杀虫剂室内药效试验方法 喷射剂的室内药效测定方法

GB 13917.8－1992 农药登记卫生用杀虫剂室内药效试验方法 模拟现场药效测定方法

GB 15670－1995 农药登记毒理学试验方法

GB 13042－1991 包装容器 喷雾罐

3 定义

3.1 卫生杀虫气雾剂：卫生杀虫气雾剂是将内容物一起密封充装在气雾包装容器内，借助推进剂的压力把内容物按预定形态释出，用于杀灭病媒（卫生）害虫的一种制品，其组成包括剂料、推进剂、气雾包装容器。

3.2 半数击倒时间（KT50）：指在一定药物剂量的试验条件下，半数测试昆虫被击倒的时间，一般以分钟表示。

3.3 24小时死亡率：指将被测试结束（击倒）的昆虫移入清洁容器内正常伺养24小时后，死亡昆虫占被测昆虫总数的百分比，一般以％表示。

3.4 半数致死量（LD50）：表示在试验中使一半被试验动物（昆虫）致死所需的药剂量，一般以mg/kg表示，值越大，表示该化合物的毒性越低，即越安全。急性经口毒性及经皮毒性一般均以LD50表示。

3.5 半数致死浓度（LC50）：表示在试验中使一半被试验动物（昆虫）致死所需的药剂浓度，一般以mg/m3 表示。其值越大，表示该化合物毒性越低，即越安全。急性吸入毒性以LC50表示。

4 基本要求

4.1 产品质量应符合相应产品质量标准的要求。

4.2 产品须取得国家级农药登记证和省级卫生许可证。

4.3 气雾罐的质量须符合GB13O42－1991的要求。

4.4 产品不得用CFCs作推进剂。

4.5 企业污染物排放必须符合国家或地方规定的污染物排放标准。

5 技术内容

5.1 毒性指标见表1。

表1 毒性指标

| 序 号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 皮肤、眼刺激 | 无刺激性 |
| 2 | 急性经口LD50，mg/kg | ≥5000 |
| 3 | 急性吸入LC50，（2小时）mg/m3 | ≥2000 |
| 4 | 急性经皮LD50，（4小时）mg/kg | ≥5000 |

5.2 药效指标见表2。

表2 药性指标

| 序 号 | 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实 验 室 内 药 效 | 蚊、蝇 | KT50 | ≤6min |
|  |  | 24小时死亡率 | ≥95% |
|  | 蜚 蠊 | KT50 | ≤8min |
|  |  | 24小时死亡率 | ≥85% |
|  |  | 48小时死亡率 | ≥95% |
|  |  | 72小时死亡率 | 100% |
| 模 拟 现 场 药 效 | 蚊、蝇 | 1h击倒率 | ≥85% |
|  |  | 24h死亡率 | ≥95% |
|  | 蜚 蠊 | 1h击倒率 | ≥80% |
|  |  | 24h死亡率 | ≥80% |
|  |  | 48h死亡率 | ≥90% |
|  |  | 72h死亡率 | 100% |

6 检验

6.1 产品毒性指标按《农药登记毒理学实验方法》（GB 15670-1995）进行检验。

6.2 产品药效指标中实验室内药效按《农药登记卫生用杀虫剂室内药效试验方法气雾剂的室内药效测定方法》（GB 13917.2－92）检验，模拟现场药效按《农药登记卫生用杀虫剂室内药效试验方法模拟现场药效测定方法》（GB 13917.8－92）检验。

附加说明：

本技术要求由国家环境保护局科技标准司提出。

本技术要求由国家环境保护局负责解释。