附录A

(资料性附录)

正确使用本标准的说明

A.1  职业性噪声聋的听力评定以纯音测听的气导结果为依据，纯音测听结果为感音性听力损失。

A.2  鉴于职业性噪声听力损失有暂时性阈移，故应将受试者脱离噪声环境后12～48h作为测定听力的筛选时间。若筛选测听所得的结果已达听力损伤及噪声聋水平者，应进行复查，复查时间定为脱离噪声环境后一周。测试人员应经过专门培训合格。

A.3  纯音气导阈的年龄修正值：确定职业性噪声聋时，应考虑年龄因素，按GB7582耳科正常人 (18～70岁)听阈级偏差的中值(50％)进行修正。

表AI中给出了频率从500～6000Hz相对于年龄为18岁的听阈级偏差的中值(修约至最接近的整分贝数)，该值为年龄从20岁到60岁的男性和女性耳科正常组50%的期望统计分布。

A.4  如某一频率纯音气导听阈提高至100dB或听力计最大声输出受检者仍无反应时，以100dB计算。

A.5  诊断原则中所述的排除其他致聋原因，主要包括：伪聋、外伤性聋、药物中毒性聋、传染中毒性聋、家族性聋、老年性聋、Mèniére病、突发性聋、迷路炎、听神经痛、各种中耳疾患等。

A.6  若出现语频听力损失大于高频听力损失或双耳听力损失分级相差为3级或3级以上者，均应请耳科医生复查，以排除其他致聋原因。若听力较差耳的致聋原因与职业性噪声无关，则不予计入，只可以较好耳听阈值进行听力损失分级。

A.7  当一侧耳为混合性聋，若骨导听阈提高符合职业性噪声聋的特点，并且与传导性聋不为同一病因，可按骨导听阈进行评定；若骨导听阈提高可能与传导性聋是同一病因，则按对侧耳分级。同时，应结合以前定期体检的结果，综合分析。

A.8  个人听力防护系指配戴防声耳塞、耳罩或防声帽。

A.9  评定步骤：

第一步：确定噪声导致感音性聋(病史、体检、听力检查)。

第二步：对纯音听力检查结果(气导)根据GB7582进行年龄修正。

第三步：按本标准4.2进行职业性噪声听力损失分级，如果任一耳听力损失达到V级，按附录B的B.2章评定听力损伤程度及噪声聋。

第四步：如不具备条件，高频(3000，4000，6000Hz)任一频率≥30dB，可按附录B的B.2章直接计算双耳平均听阈，评定听力损伤程度及噪声聋。

第五步：评定听力损伤程度及噪声聋：

左耳平均听阈=HL500Hz+HL1000Hz+HL2000Hz3

b. 计算双耳平均听阈（B2）

双耳平均听阈=较好耳平均听阈(dB)×4+较差耳平均听阈(dB)×15

第六步：处理原则：按有关条款处理。

A.10 由卫生部主管部门所指定的专业机构开具的诊断证明方为有效。

表A1  500—6000Hz频率相对于年龄为18岁的听阈级偏差的中值

| 频率,Hz | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 性 |  |  |  |  |  |  |
| 龄 别 | 女 男 | 女 男 | 女 男 | 女 男 | 女 男 | 女 男 |
| 偏差值,dB |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 20～29 | 20～28 | 20～26 | 20～25 20～24 | 20～25 20～23 | 20～24 20～22 |
| 1 | 30～38 | 29～37 | 27～33 27～32 | 26～31 25～29 | 26～30 24～27 | 25～29 23～26 |
| 2 | 39～44 | 38～42 | 34～38 33～36 | 32～36 30～32 | 31～34 28～30 | 30～32 27～29 |
| 3 | 45～49 | 43～47 | 39～41 37～40 | 37～39 33～35 | 35～37 31～32 | 33～34 30～31 |
| 4 | 50～53 | 48～51 | 42～45 41～43 | 40～42 36～37 | 38～40 33～34 | 35～37 32～33 |
| 5 | 54～57 | 52～54 | 46～48 44～45 | 43～44 38～39 | 41～42 35～36 | 38～39 34～35 |
| 6 | 58～60 | 55～58 | 49～50 46～48 | 45～47 40～41 | 43～44 37～38 | 40～41 36 |
| 7 |  | 59～60 | 51～53 49～50 | 48～49 42～43 | 45～46 39 | 42 37～38 |
| 8 |  |  | 54～55 51～52 | 50～51 44～45 | 47～48 40 | 43～44 39 |
| 9 |  |  | 56～57 53～54 | 52～53 46 | 49～50 41～42 | 45～46 40 |
| 10 |  |  | 58～59 55～56 | 54～55 47～48 | 51～52 43 | 47 41～42 |
| 11 |  |  | 60 57～58 | 56～57 49 | 53 44 | 48 43 |
| 12 |  |  | 59～60 | 58 50 | 54～55 45 | 49～50 44 |
| 13 |  |  |  | 59～60 51～52 | 56 46 | 51 45 |
| 14 |  |  |  | 53 | 57～58 47～48 | 52 46 |
| 15 |  |  |  | 54 | 59 49 | 53 47 |
| 16 |  |  |  | 55 | 60 50 | 54～55 48 |
| 17 |  |  |  | 56 | 51 | 56 49 |
| 18 |  |  |  | 57～58 |  | 57 50 |
| 19 |  |  |  | 59 | 52 | 58 |
| 20 |  |  |  | 60 | 53 | 59 51 |
| 21 |  |  |  |  | 54 | 60 52 |
| 22 |  |  |  |  | 55 | 53 |
| 23 |  |  |  |  | 56 | 54 |
| 24 |  |  |  |  | 57 |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 55 |
| 26 |  |  |  |  | 58 | 56 |
| 27 |  |  |  |  | 59 | 57 |
| 28 |  |  |  |  | 60 |  |
| 29 |  |  |  |  |  | 58 |
| 30 |  |  |  |  |  | 59 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  | 60 |

附录B

（规范性附录）

职业性噪声听力损失分级、听力损伤程度及噪声聋计算

B.1  使用听力损失分级图表时，语频（500，1000，2000Hz）和高频（3000，4000，6000Hz）是指一耳任一频率听力损失达到的范围，非指一组频率的平均值。以“+”示语频和高额的组合。

图B.1  职业性噪声听力损失分级图

表B.1  职业性噪声听力损失分级表

| 分 高 频 级 语 频 | N2 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | N | I | Ⅱ | Ⅲ |
| D |  | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| E |  |  | Ⅴ |  |

注：划斜线的组合应排除其他耳聋。

B.2  职业性噪声听力损伤及噪声聋双耳听阈计算方法如下（在计算听阈均值时，小数点后的尾数系取四舍五入法进为整数）。

第一步，将各频率的听阈值进行年龄修正，参见附录A的A3章。

第二步，计算单耳平均听阈：

单耳平均听阈(dB)=HL500Hz+HL1000Hz+HL2000Hz3…………………………（B1）

第三步，计算双耳平均听阈：

双耳平均听阈(dB)=较好耳平均听阈(dB)×4+较差耳平均听阈(dB)×15………（B2）