石油行业

钻井安全生产标准化

评分办法

二○一三年二月

说  明

1.为规范全国石油行业安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据《石油行业安全生产标准化  导则》（AQ2037-2012）和《石油行业安全生产标准化  钻井实施规范》（AQ2039-2012）的有关规定，制定本评分办法。

2.本评分办法适用于石油行业钻井单位安全生产标准化评审。

3.满足下列要求的钻井单位方可参加安全生产标准化等级评审：

——依法取得安全生产许可证；

——在评审年度（申请之日起前1年）内未发生人员死亡的生产安全事故；

——建立并推行健康安全环境（HSE）管理体系。

4.钻井单位安全生产标准化系统由7个一级要素、28个二级要素及若干要求组成。

一级要素分值明细表

| 标准化评审得分总分为1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下： 要 素 | 分 值 |
| --- | --- |
| 1.领导责任和承诺 | 30 |
| 2.健康、安全与环境（HSE）方针 | 20 |
| 3.策划 | 150 |
| 4.组织机构、资源和文件 | 200 |
| 5.实施和运行 | 400 |
| 6.检查 | 150 |
| 7.管理评审 | 50 |
| 总分 | 1000 |

标准化得分（百分制）＝标准化评审得分÷标准中的赋分×100

式中：标准中的赋分是指钻井单位经营范围内的标准要求项的赋分之和（即1000-不参与评审项赋分之和）；

标准化评审得分是指对应标准中的赋分项评定的得分之和。

5.本评分办法中累积扣分的，均直到该评审内容分数扣完为止，不出现负分。

6.安全生产标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。标准化等级最终由标准化得分和安全绩效两个指标共同确定，取其中较低的等级确定最后等级。等级划分标准如下：

安全生产标准化等级划分表

| 评定等级 | 标准化得分 | 安全绩效 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥90 | 评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故 |
| 二级 | ≥75 |  |
| 三级 | ≥60 |  |

7.安全生产标准化等级有效期为3年。在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影响的事件，取消其安全标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。

石油行业钻井安全生产标准化评分办法

| 一级 要素 | 二级要素 | 标准要求 |  |  |  |  | 分值 | 符合性判断 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导 责任和承诺 (30分) | 责任 (15分) | 主要负责人全面负责本单位的安全生产工作 |  |  |  |  | 3 | 主要负责人对安全生产工作全面负责，掌握本单位安全生产工作情况，清楚工作目标、重大风险、工作计划等 | 主要负责人不了解岗位安全职责，不得分；对本单位的安全生产工作情况不清楚，每缺1项扣1分 |
|  |  | 主要负责人履行安全生产职责，包括 |  |  | 建立、健全本单位的安全生产责任制 |  | 2 | 建立、健全本单位各级领导及各岗位职责 | 没有明确岗位职责或不健全，不得分；岗位职责中没有安全内容，发现1例扣0.5分 |
|  |  |  |  |  | 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 |  | 2 | 组织制定覆盖本单位安全生产活动的规章制度和操作规程 | 没有制定不得分；没有修订安全生产规章制度和操作规程，发现1 项扣1分 |
|  |  |  |  |  | 保障本单位安全生产投入的有效实施 |  | 2 | 明确安全生产投入管理要求，组织制定了安全生产投入计划并实施 | 没有明确安全生产投入管理要求不得分；没有制定安全生产投入计划不得分；安全生产投入未按计划实施，扣0.5分 |
|  |  |  |  |  | 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 |  | 2 | 组织检查本单位的安全生产工作，督促或组织安全隐患排查，采取隐患治理措施 | 主要负责人没有组织检查本单位的安全生产工作，不得分； 没有督促或组织安全隐患排查及治理，不得分 |
|  |  |  |  |  | 组织制定并实施本单位的应急预案 |  | 2 | 结合实际组织制定应急预案 | 没有组织制定应急预案不得分；主要负责人不清楚自己的应急职责，扣0.5分 |
|  |  |  |  |  | 按规定上报生产安全事故 |  | 2 | 建立并落实生产安全事故报告制度 | 未建立和落实生产安全事故报告制度，不得分 |
|  | 承诺(10分) | 主要负责人应明确、公开的HSE承诺，主要包括 |  | 遵守所在国家和地区的法律、法规、相关要求，尊重当地风俗习惯 |  |  | 2 | 承诺中明确要求应遵守所在国家和地区的法律、法规、相关要求，尊重当地风俗习惯 | 未承诺遵守所在国家和地区的法律、法规、相关要求，尊重当地风俗习惯，不得分 |
|  |  |  |  | 提供必要的人力、物力、财力资源 |  |  | 3 | 承诺中明确要求应提供必要人力、物力、财力资源 | 未承诺给予人力、物力、财力支持，不得分 |
|  |  |  |  | 持续改进HSE管理 |  |  | 3 | 承诺中明确要求应持续改进HSE管理 | 没有明确要求持续改进HSE管理，不得分 |
|  |  | 承诺采用公开化，告知社会公众、员工和相关方 |  |  |  |  | 2 | 利用文件、媒体等形式进行公开承诺 | 未向员工传达、未向公众公开、未给相关方提供查询途径，不得分 |
|  | 安全 文化 (5分) | 应开展安全文化建设，采取多种形式的安全文化活动，引导全体员工的安全态度和安全行为，形成具有本单位特色的安全价值观 |  |  |  |  | 5 | 制定安全文化建设计划并按计划实施。形成具有本单位特色的安全价值观 | 没有安全文化建设计划扣4分，未按计划实施扣2分，没有安全价值观，扣1分 |
| HSE 方针(20分) | / | HSE方针应符合法律法规和本单位生产实际，传达到全体员工，告知公众和相关方 |  |  |  |  | 10 | HSE方针内容符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求；内容与本专业生产实际相适应 | HSE方针不符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求，不得分；明显不符合本单位生产实际，扣3分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 利用文件、媒体等形式对全体员工传达，告知公众和相关方 | 未进行全体员工传达或告知，不得分；未向公众和相关方公开、未给相关方提供查询途径的，扣2分 |
| 策划(150分) | 危害因素辨识、风险评估和风险控制 (70分) | 组织员工开展危害因素辨识活动，针对现场设备设施、生产工艺或生产作业活动中存在的危害因素进行识别 |  |  |  |  | 10 | 有危害因素辨识的实施要求；按要求开展识别的危害因素辨识活动 | 没有危害因素辨识的实施要求，扣3分；没有开展危害因素辨识，不得分；涉及的主要危害因素辨识不全，发现1项扣1分 |
|  |  | 对于识别出的危害因素，组织风险评估，根据风险级别制定相应的削减或控制措施，对风险进行分级管理 |  |  |  |  | 10 | 有风险评价实施要求；按要求对辨识出的危害因素进行了风险评价，确定了风险等级；按要求实施了风险分级管理 | 没有风险评价实施要求，不得分；未实施风险评价，不得分；未实施分级管理，扣2分 |
|  |  | 针对作业项目施工环境变化、人员、设备设施、工艺、设计等发生变更后带来的新增风险进行辨识，针对新增风险，制定风险削减或控制措施 |  |  |  |  | 10 | 针对作业项目施工环境变化、人员、设备设施、工艺、设计等发生变更后带来的新增风险进行辨识 | 未针对新增风险进行辨识，发现1例扣1分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 针对新增风险制定了风险削减或控制措施 | 未制定风险削减或控制措施，发现1例扣2分 |
|  |  | 应按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，组织开展安全生产事故隐患排查，并对排查出的安全生产事故隐患登记建档 |  |  |  |  | 10 | 有隐患管理制度；按制度要求实施了隐患排查；排查出的隐患进行了登记；制定和落实整治计划 | 没有隐患管理制度，不得分；没有按制度要求实施隐患排查，扣5分；排查出的隐患没有登记，未制定和落实整治计划，扣2分 |
|  |  | 根据风险识别与评价的结果，确定本单位的关键装置和要害部位，并落实领导干部安全联系制度。关键装置和要害部位包括但不限于：钻井队（平台、船）、井控车间、安装队、运输队、固井队、码头等 |  |  |  |  | 10 | 建立了领导干部安全联系制度；明确了关键装置和要害部位及相应的安全联系人；安全联系人定期到位，有联系记录；发现问题按要求整改 海洋钻井上述内容执行领导下基层及带班制度 | 没有制度，不得分；未明确关键装置和要害部位，不得分；制度要求落实的记录，发现1例扣1分；发现问题未按要求整改，发现1项扣1分 |
|  |  | 应按重大危险源安全管理制度，对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，制定重大危险源安全管理措施，对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案 |  |  |  |  | 10 | 按照重大危险源安全管理制度要求进行了重大危险源辨识与安全评估。 对确认的重大危险源进行登记建档，制定了安全管理技术措施，按规定进行备案 | 没有开展重大危险源辨识活动或存在未确认的重大危险源，不得分；确认的重大危险源未明确安全管理要求，扣2分；未按规定对确认的重大危险源进行安全评估或登记备案，扣3分 |
|  | 法律法规和其他要求 (30分) | 应对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别，列出所采用的法律法规、标准规范目录，并定期更新与公布 |  |  |  |  | 10 | 明确了识别、获取的要求；有专（兼）职人员负责HSE法律法规管理工作并按要求开展工作。 | 未确定识别、获取要求，不得分；责任人不熟悉识别、获取要求，扣5分；识别、获取渠道不畅或未按要求识别获取，扣5分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 明确了适用HSE法律法规清单；适用HSE法律法规涵盖了生产经营活动相关的业务领域 | 没有明确适用HSE法律法规清单，不得分；列入清单的法律法规存在过期失效版本，发现1项扣1分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 相关部门和人员能够获取适用的HSE法律法规清单 | 相关部门和人员没有适用法律法规清单，发现1例扣1分 |
|  | 目标 和指标 (20分) | 应根据本单位安全生产工作实际建立HSE目标和年度指标，并进行分解。HSE目标指标中的内容应包括但不限于：重大人身伤亡、井喷失控、重大环境污染等事故控制指标 |  |  |  |  | 20 | 各级单位有明确的HSE目标和年度指标；年度指标以文件或责任书等形式明确；目标指标符合单位实际 | 没有明确的HSE目标、年度指标，不得分；目标、指标与生产经营活动实际不相符，发现1项扣2分 |
|  | 方案 (30分) | 应结合本单位生产实际确定年度HSE工作计划或工作要点，内容包括但不限于： a）年度目标指标，并分解； b）风险辨识、隐患治理、教育培训、自然灾害防控等重点工作； c）针对重点工作的组织保障和技术保障措施等 |  |  |  |  | 10 | 制定和实施了年度HSE工作计划； 有组织保障和技术保障措施 | 没有年度HSE工作计划，不得分；计划内容有缺项，每项扣1分；计划未严格实施扣2分；没有组织保障和技术保障措施，扣3分 |
|  |  | 应制订隐患治理方案，纳入隐患治理计划，落实隐患整改措施、责任、资金、时限等，隐患没有得到消除前应落实风险控制措施 |  |  |  |  | 10 | 纳入治理计划的隐患明确了治理方案 | 纳入治理计划的隐患无治理方案，每少1项扣2分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 明确了隐患整改措施、责任、资金、时限等具体要求并按要求落实 | 隐患治理方案未落实，发现1例扣1分 |
| 组织机构、资源和文件 (200分) | 组织机构和职责 (20分) | 应制定HSE责任制，明确各级领导和岗位的HSE职责 |  |  |  |  | 5 | 岗位职责中应列出各级领导和岗位的HSE要求 | 岗位职责中没有HSE内容的，每发现1例扣0.5分；岗位职责未覆盖全的，少1项扣0.5分 |
|  |  | 应成立HSE委员会（安委会），钻井队成立HSE领导小组 |  |  |  |  | 7 | 钻井单位成立HSE委员会（安委会）、钻井队成立HSE领导小组 | 钻井单位未成立HSE委员会（安委会），不得分；未及时调整的扣2分； 钻井队未成立HSE领导小组，扣2分；未及时调整的扣1分 |
|  |  | 应设置HSE管理部门，钻井队应配备专（兼）职安全监督、HSE管理岗位，并健全HSE管理网络 |  |  |  |  | 8 | 设有HSE管理部门，钻井队设有专（兼）职安全监督、HSE管理岗位，具有健全的HSE管理网络 | 单位未设置HSE管理部门，不得分；钻井队未设置专（兼）职安全监督、HSE管理岗位，扣2分；HSE管理网络不健全，扣2分 |
|  | 管理 者代表 (10分) | 主要负责人应在管理层中任命一名成员作为HSE管理者代表，分管安全生产工作 |  |  |  |  | 3 | 有管理者代表（HSE主管领导）任命或授权文件 | 无管理者代表（HSE主管领导），不得分 |
|  |  | HSE管理者代表应取得安全资格证书。涉及海上石油钻井作业单位的管理者代表还应取得海上安全管理人员的安全资格证书 |  |  |  |  | 4 | 管理者代表（HSE主管领导）持有有效的安全资格证书； 从事海上石油钻井作业单位的管理者代表（HSE主管领导）持有海上安全管理人员的安全资格证书 | 未取得安全资格证书，不得分；安全资格证书未在有效期内，扣2分 |
|  |  | HSE管理者代表接受最高管理者委托，全面负责企业HSE管理体系的运行与实施工作，定期向HSE委员会报告HSE管理体系的运行情况 |  |  |  |  | 3 | 有HSE管理体系运行情况报告，如：内审报告、安全生产工作报告等 | HSE管理者代表未履行职责，不得分 |
|  | 资源(45分) | 人力资源 | 应配备专职HSE管理人员 |  |  |  | 5 | 管理部门配备了专职HSE管理人员 | 管理部门没有配备专职HSE管理人员，不得分 |
|  |  |  | 钻井队应配备专（兼）职HSE监督或HSE管理人员；含硫化氢区域钻井队应配备专（兼）职医务人员 |  |  |  | 5 | 钻井队配备了专（兼）职安全监督或HSE管理人员 | 未配备专（兼）职安全监督或HSE管理人员，发现1例扣1分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 含硫化氢区域钻井队有驻井专（兼）职医务人员 | 无驻井专（兼）职医务人员，发现1例扣1分 |
|  |  |  | 滩海陆岸钻井队、海洋钻井平台（船）应配备专职HSE监督或HSE管理人员驻岗 |  |  |  | 5 | 配备了专职安全监督或HSE管理人员驻岗 | 未配备专职安全监督或HSE管理人员驻岗，发现1例扣1分 |
|  |  |  | 钻井平台（船）上应有专职医生驻岗 |  |  |  | 5 | 专职医生驻岗 | 没有专职驻岗医生，发现1例扣1分 |
|  |  | 物力 | 按规定配备个体防护用品及防护用具，主要包括正压式空气呼吸器、安全带、护目镜、安全帽、绝缘手套、工作鞋（防滑、防砸、防穿刺）、救生衣等 |  |  |  | 5 | 配备符合规定的个人防护用品 | 未按要求配备，发现1例，扣0.5分 |
|  |  |  | 配备必需的安全设备设施及附件，且完好。主要包括防坠落装置、逃生装置、防碰装置、防爆通风设施、点火装置及点火器具、各类消防设施、有毒有害气体检测仪器等；海上钻井还应包括救生艇筏、助航系统、通讯设施设备等 |  |  |  | 5 | 按规定要求配备了安全设备设施及附件； 海洋钻井平台（船）配备符合《国际海上人命安全公约》要求的救生及通导设施和设备 | 安全设备设施及附件不能正常使用，发现1例扣0.5分 |
|  |  |  | 按应急预案要求配备必要的应急物资，主要包括各类加重剂和钻井液处理材料、堵漏材料、除硫剂等，海上钻井还应包括溢油分散剂、吸油毡、船体堵漏材料等 |  |  |  | 5 | 按照应急预案要求配置了相应应急设施 | 未按要求品种配置，发现1例扣1分 未按要求数量配置，发现1例扣0.5分 |
|  |  | 安全生产投入 | 按有关规定提取和使用安全生产费用 |  |  |  | 5 | 依照有关规定明确安全生产费用及列支计划 | 未按要求提取，不得分；安全生产费用使用计划不明确，扣1分 |
|  |  |  | 建立费用台账，专款专用 |  |  |  | 5 | 建立了费用使用台账；明确专款专用要求 | 未建立台帐，不得分；挪作他用，发现1项扣2分 |
|  | 能力 和培训 (65分) | 能力 | 具有与岗位相适应的教育、培训经历 |  |  |  | 5 | 岗位人员具备相应教育培训经历 | 相关岗位人员无培训经历，发现1例扣1分 |
|  |  |  | 应确保需持证上岗人员应取得相应资质 |  |  |  | 5 | 应持证上岗人员取得相应资格证书 | 应持证上岗人员未取得相应资格证书，发现1例扣1分 |
|  |  |  | 员工没有职业禁忌症，应建立员工健康台帐 |  |  |  | 5 | 有资质的职业健康体检机构出具的职业健康体检报告或证明 | 发现岗位人员有职业禁忌症，发现1例扣1分 |
|  |  |  | 具备岗位风险辨识和应急处置能力 |  |  |  | 5 | 具备岗位作业风险辨识和应急处置能力 | 不具备岗位作业风险辨识和应急处置能力， 发现1例扣1分 |
|  |  |  | 应对岗位员工进行风险告知。岗位员工应具备识别防范所在岗位风险，以及应急情况下正确反应的能力 |  |  |  | 10 | 现场抽查基层单位员工，是否了解本岗位的风险，是否清楚本岗位风险的控制措施和应急措施 | 不了解本岗位的风险、不清楚本岗位风险的控制措施和应急措施，1人/次扣0.5分 |
|  |  | 培训 | 应按安全培训管理制度的要求落实培训工作；应结合岗位能力要求，确定岗位的培训需求；根据能力评价结果，结合岗位培训需求，制定培训计划并实施 |  |  |  | 5 | 落实了安全培训制度；有岗位能力要求和培训需求；根据岗位培训需求，制定了员工培训计划并实施了培训 | 未制订安全培训制度，扣3分；无培训计划，扣3分；没有岗位能力要求和培训需求，扣1分；培训计划未按要求实施，发现1项扣1分 |
|  |  |  | 新入厂人员在上岗前必须经过三级安全教育培训 |  |  |  | 5 | 新入厂人员三级安全教育培训记录 | 未按要求进行培训，发现1人/次扣1分 |
|  |  |  | 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训 |  |  |  | 5 | 新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训记录 | 未按要求进行培训，发现1人/次扣1分 |
|  |  |  | 操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行队、班组级安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作 |  |  |  | 5 | 离岗一年以上重新上岗、转岗的操作岗位人员进行了相关培训并有培训记录 | 未按要求培训合格，发现1人扣1分 |
|  |  |  | 钻井单位应确保需持证上岗人员参加相关培训，并取得相应资质 |  |  |  | 10 | 钻井单位主要负责人和安全生产管理人员取得安全资格证书； 陆上钻井队全体员工应取HSE培训合格证；在含硫地区施工，全体员工应取防硫化氢培训合格证； 海上钻井平台（船）、滩海陆岸钻井队全体员工应取得海上石油作业安全救生资格证、防硫化氢培训合格证、健康证； 钻井单位主要负责人、分管安全负责人、钻井队正副队长、技术员、钻井技师、钻台大班、正副司钻、井架工应取井控操作证；钻井现场工作的定向井、欠平衡钻井、钻井液工作人员应取井控操作证； 正副司钻、钻台大班（钻井技师）应取司钻操作证； 海上钻井平台（船）经理（高级队长）、机械师等应取稳性与压载证；报务员应取无线电通讯证；从事特种作业的人员应取特种作业操作资格证书 | 取证不符合要求，发现1例扣0.5分 |
|  |  |  | 钻井单位应对相关方的作业人员进行入场前安全教育培训： -—相关方作业人员进入现场前，应对其进行入场安全提示和风险、防范措施的告知； -—应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等入场安全提示和风险、防范措施的告知 |  |  |  | 5 | 相关方作业人员进入现场前，钻井队对其进行入场安全提示和风险、防范措施的告知； 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等入场安全提示和风险、防范措施的告知 | 相关方作业人员、外来参观、学习等人员进入现场前，钻井队未进行入场安全提示，未告知风险、防范措施，发现1例扣0.5分 |
|  | 沟通、参与 和协商 (20分) | 钻井单位应建立内外部HSE信息沟通的渠道 | 采用会议、文件（纸质文本或网络文件办公系统）、电话、传真等方式，及时下达HSE文件、指令 |  |  |  | 5 | 建立了会议、文件（纸质文本或网络文件办公系统）、电话、传真、视频等沟通渠道 | 信息沟通渠道未建立，不得分；信息渠道不畅通，扣2分 |
|  |  |  | 领导干部应按照安全联系管理制度到基层单位开展沟通、观察；HSE管理部门应通过定期组织的安全生产联合或专业检查，进行HSE信息沟通与交流 |  |  |  | 5 | 建立和实施了领导干部安全联系管理制度。 HSE管理部门通过开展安全生产联合或专业检查 | 未建立和实施领导干部安全联系管理制度或领导带班制度，不得分； HSE管理部门未按要求开展安全生产联合或专业检查，不得分；检查次数，少1次扣1分 |
|  |  |  | 与钻井作业所在地方政府相关部门建立联系，进行沟通。 海上钻井作业单位应与近海渔业部门、海事部门、船检部门等沟通联系 |  |  |  | 5 | 钻井队与所在地政府监管部门保持沟通、联络 | 未进行沟通联系，不得分 |
|  |  | 鼓励员工参与和协商HSE事务，并保存员工参与HSE活动的记录 |  |  |  |  | 5 | 员工参与HSE活动资料记录，如：员工合理化建议；职代会HSE提案；参与隐患排查等 | 未组织员工参与HSE活动，不得分； 建议、提案未处理，发现1例扣1分 |
|  | 文件 (30分) | 钻井单位应明确HSE管理体系文件包括的内容，如管理手册、程序文件、作业文件等。 钻井单位应编制符合SY/T6276要求的管理手册、程序文件和相应支持性文件等HSE管理体系文件，包括但不限于： a）HSE责任制、安全生产考核、隐患治理、重大危险源、教育培训、消防、环境保护、设备设施、劳动保护用品、井控、危险化学品、应急管理、事故等管理制度； b）动火、高处/舷外、吊装、受限空间、临时用电等作业许可管理制度； c）钻井、固井、钻井液、钻具、技术服务、海上平台（船）拖航就位、升降压载等的作业指导书或操作规程等 |  |  |  |  | 10 | 有HSE管理体系文件 | 无HSE管理体系文件，不得分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 有HSE责任制、安全生产考核、隐患治理、重大危险源、教育培训、消防、环境保护、设备设施、劳动保护用品、井控、危险化学品、应急、事故等管理制度 | 未按法律法规要求建立管理制度，缺少1项扣3分； 管理制度不能满足生产管理需要，发现1例扣1分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 有动火、高处/舷外、吊装、受限空间、临时用电等作业许可管理制度 | 未按规定要求建立作业许可管理制度，缺少1项扣1分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 有钻井、固井、钻井液、钻具、技术服务、平台（船）拖航就位、升降压载等的作业指导书或操作规程 | 未按规定要求制定作业指导书或操作规程，缺少1项扣1分 |
|  | 文件 控制 (10分) | 应落实文件管理制度，对HSE管理体系文件的编制、使用、评审、修订等进行控制 |  |  |  |  | 3 | 制定文件管理制度，文件管理符合规定 | 无文件管理制度，不得分；文件管理不符合规定，发现1例扣1分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 分级建立体系文件清单 | 未分级建立体系文件清单，不得分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 使用的文件为现行有效版本 | 使用失效版本文件，发现1例扣0.5分 |
| 实施 和运行 (400分) | 设施 完整性 (75分) | 钻井设备及安全设施应同时配套、安装、使用，如消防设施、环保设施、救生与逃生设施、安全防护设施、有毒有害气体检测仪器等。 海上钻井平台（船）需经入级和法定检验，海上钻井平台（船）及滩海陆岸上的专用设备应经检验发证机构的检验 |  |  |  |  | 5 | 钻井设备及安全设施同时配套、安装、使用，如消防设施、环保设施、救生与逃生设施、安全防护设施、有毒有害气体检测仪器等 | HSE设施与钻井、固井、钻井液等设备未同时配置，未同时安装并使用，不得分； HSE设施配置，缺1项扣0.5分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 海上钻井平台（船）经入级和法定检验，海上钻井平台（船）及滩海陆岸上的专用设备经检验发证机构的检验 | 海上钻井平台无船级社颁发的证书不得分；设备缺少应具有的证书，发现1例扣0.5分 |
|  |  | 海上平台（船）建造的安全评价、设计审查、竣工验收应符合政府安全监管部门要求 |  |  |  |  | 5 | 新造海上平台有设计单位提交的钻井平台（船）设计说明及计算资料；有设计审查单位提交的审查资料；有竣工验收相关资料 | 无设计说明及计算资料，不得分；设计审查、竣工验收，少1项扣0.5分 |
|  |  | 钻井单位对钻井、固井、欠平衡钻井等设备设施管理 |  |  |  |  | 15 | 符合国家有关法律、法规、规章、标准要求，有出厂合格证书或者检验合格证书； 有设备设施操作规程； 有设备设施定期维护、保养、检验的相关制度； 设备设施按规定登记建档； 有设备设施运转记录； 设备设施变更、改变其性能前，进行风险评估 | 不符合要求，发现1例扣1分 |
|  |  | 钻井单位的主要设备应满足以下的完整性要求 |  |  |  |  | 30 | 钻井装备： 钻机井架及底座、绞车、天车、游动系统、动力机组、泥浆泵、循环系统、净化系统、报警系统、电气设备和加重设施及安全防护设施等 井控装备： 防喷器压力等级应与祼眼井段中最高地层压力相匹配；并根据不同的井下情况选用各次开钻防喷器的尺寸系列和组合形式； 节流管汇的压力等级和组合形式与全井防喷器的压力等级相匹配； 压井管汇的压力等级和连接形式应与全井防喷器的最高压力等级相匹配； 防喷器组由环形防喷器和闸板防喷器组成，闸板防喷器的闸板关闭尺寸与所使用钻杆或者管柱的尺寸相符； 含硫化氢油气井、高压天然气井、探井、海上钻井过程中应安装剪切闸板防喷器； 海上除钻台安装1台控制盘（台）外，另1台辅助控制盘（台）安装在远离钻台的位置； 水下防喷器组应在表层套管和中间（技术）套管上安装1个或者2个环形防喷器、2个双闸板防喷器，其中1副闸板为全封剪切闸板防喷器； 水下防喷器组应安装1组水下储能器 | 不符合要求，发现1例扣0.5分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定向井、欠平衡钻井装备：增压机、制氮机、空压机、雾化泵、节流管汇、井口旋转控制头、液压氮、液气分离器及气防设施、防坠落装置。定向仪、螺杆钻具、信号传输设施等 | 不符合要求，发现1例扣0.5分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 固井装备：水泥车、监测设备、管汇水泥头、压风机、灰罐、供水系统、通讯系统、应急设施等 | 不符合要求，发现1例扣0.5分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 钻井管具装备：各类起重机、铲车、叉车、车床、钻床、试压泵、电氧焊设备、专用手工具等 | 不符合要求，发现1例扣0.5分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 钻井平台（船）：钻井平台（船）升降系统、船体结构、拖带锚泊系统、消防系统、救生系统、通讯系统、动力系统等 | 不符合要求，发现1例扣0.5分 |
|  |  | 钻井单位应对设备设施采购实施质量控制，监控安装过程，投用前进行检查和确认 |  |  |  |  | 5 | 有设备设施采购技术协议（或技术要求）、投用前检查（验收）资料 | 无采购技术协议（或技术要求），每项扣1分；投用前没有进行检查（验收），发现1例扣1分 |
|  |  | 应落实设备设施运行、操作和维护的管理责任和要求，确保设备设施的完整性；钻井单位应对井控装备定期进行检验 |  |  |  |  | 5 | 有设备设施运行、操作管理制度和确定维护的责任人；有维护保养记录； 对井控装备定期进行检验 | 无设备设施运行、操作管理制度和确定维护的责任人，无维护保养记录，发现1例扣0.5分； 存在设备缺陷，发现1例扣0.5分； 无井控装备检验报告，发现1例扣0.5分 |
|  |  | 钻井单位应对设备设施的报废和处理进行管理。钻井井架应定期检验，分析风险及影响，制定方案，并采取控制措施，钻井井架报废和处理应符合SY/T6442的要求 |  |  |  |  | 5 | 有设备设施的报废和处理管理要求； 有钻井井架定期检验报告； 海洋平台钻井井架按《海洋石油安全管理细则》及船级社的入级检验规范进行检验和报废处理 | 无设备设施的报废和处理管理要求，不得分； 未按要求执行，发现1例扣0.5分； 无钻井井架定期检验报告，发现1例扣0.5分 |
|  | 承包商和供应商管理 (50分) | 钻井单位应对承包商和供应商实施准入管理，组织评审，不应将工程项目发包给不具备相应资质的承包商 |  |  |  |  | 10 | 有承包商、供应商管理要求，组织项目承包商、供应商评审 | 无承包商、供应商管理要求，不得分；无承包商、供应商评审资料扣1分；承包商资质不符合规定而承包工程项目，发现1例扣5分 |
|  |  | 钻井单位应与承包商和供应商签订HSE合同或协议，也可在合同或协议中有HSE方面的内容 |  |  |  |  | 10 | 与承包商和供应商签订HSE合同（协议），或在合同（协议）中有HSE方面的内容 | 未与承包商和供应商签订HSE合同或协议，或在合同（协议）中无HSE方面的内容，发现1例扣2分 |
|  |  | 钻井单位应对承包商进行监督和检查，纳入统一的安全管理 |  |  |  |  | 10 | 对承包商进行监督和检查，有记录 | 未对承包商进行监督和检查不得分；无监督检查记录，发现1例扣1 分 |
|  |  | 为钻井队服务的录井队、固井队、测井队等相关方，应服从作业现场安全管理，在应急情况下，实行联动机制；应绝对服从施工现场第一责任人（井队长或平台经理）统一的指挥 |  |  |  |  | 10 | 应急预案有相关方联动要求 | 应急预案无相关方联动要求，发现1例扣2分 |
|  |  | 钻井单位应对承包商和供应商进行绩效评价，实施动态管理 |  |  |  |  | 10 | 对承包商和供应商进行绩效评价并形成绩效评价结果； 对承包商和供应商实行动态管理 | 未开展承包商和供应商绩效评价，不得分；未对承包商和供应商实行动态管理，扣5分 |
|  | 社区和公共关系 (15分) | 钻井单位应履行告知义务，采取适宜的方式向周边相关方告知安全风险和防范措施 |  |  |  |  | 5 | 采取适宜的方式向受其影响的相关方告知重大安全风险和防范措施 | 未将重大安全风险和防范措施告知受影响的相关方，不得分 |
|  |  | 钻井单位应了解周边相关方活动对其生产作业活动可能带来的风险，采取相应的防范措施，并建立联系；海上钻井单位应与渔业部门、海事部门等建立联系 |  |  |  |  | 5 | 了解作业周边环境对其生产作业活动可能带来的风险，采取相应的防范措施，并建立联系； 海上钻井单位应与渔政部门、海事部门等建立联系 | 未针对可能的影响采取相应的防范措施，不得分； 无联系人、联系电话等，发现1例扣1分 |
|  |  | 钻井单位应开展改进社区与公共关系的活动 |  |  |  |  | 5 | 开展改进社区与公共关系的活动 | 没有开展社区与公共关系改进活动，不得分 |
|  | 作业 许可 (70分) | 钻井单位应对高处作业、吊装作业、临时用电、动火作业、受限空间作业等实施作业许可管理，作业许可管理流程应包括申请、审核、批准、实施、关闭等，并对作业风险进行识别、分析，制定控制措施并落实到作业现场 |  |  |  |  | 10 | 有作业许可管理制度，明确管理流程，包括申请、审核、批准、实施、关闭等，并规范运行。 对作业风险进行识别、分析，制定控制措施并落实到作业现场 | 无作业许可管理制度，不得分； 作业许可制度运行不规范，发现1例扣2 分； 作业许可管理流程欠缺，发现1例扣1分； 作业许可项目未进行风险分析、 未采取控制措施，发现1例扣1分 |
|  |  | 作业许可应填写作业许可票，填写内容符合规定和管理程序要求，作业许可票证保存期限至少一年 |  |  |  |  | 10 | 填写作业许可票符合要求；作业许可票证保存期限至少一年 | 作业许可票填写不规范，发现1例扣1分； 作业许可票证未按期限保存，发现1例扣1分 |
|  |  | 高处/舷外作业 |  |  |  |  | 10 | 高处/舷外作业前进行风险分析，采取风险防范和削减措施； 向施工作业人员进行安全交底； 作业前对安全防护设施进行检查； 禁止在雷电、暴雨、大雾或风力6级以上（含6级）的气候条件下进行露天高处/舷外作业 | 未进行风险分析，无风险防范和削减措施，发现1例扣1分； 未向施工作业人员进行安全交底，发现1例扣1分； 作业前未对安全防护设施进行检查，发现1例扣1分； 未满足工作条件允许就进行作业，发现1例扣1分 |
|  |  | 吊装作业 |  |  |  |  | 10 | 吊装作业前进行风险分析； 采取风险防范和削减措施； 向施工作业人员进行安全交底； 起重设备在起吊前进行检查； 吊装过程有专人指挥； 特殊吊装制定吊装作业方案并经审批； 禁止在雷电、暴雨、大雾或风力6级以上（含6级）的恶劣气候条件下进行吊装作业 | 未进行风险分析，无风险防范或削减措施，不得分； 未向施工作业人员进行安全交底，发现1例扣1分； 作业前未对安全防护设施进行检查，发现1例扣1分； 吊装过程无专人指挥，发现1次扣1分； 特殊吊装未制定吊装作业方案，发现1例扣1分； 未满足工作条件允许就进行作业，发现1例扣2分 |
|  |  | 临时用电 |  |  |  |  | 10 | 临时用电线路采取风险防范或削减措施； 设置保护装置，安装漏电保护器 | 未进行风险分析，无风险防范和削减措施，不得分； 未设置保护开关，发现1例扣1分； 未安装漏电保护器，发现1例扣1分 |
|  |  | 动火作业 |  |  |  |  | 10 | 作业前进行风险分析，采取风险防范或削减措施； 向施工作业人员进行安全交底； 设专人监护 | 未进行风险分析，无风险防范和削减措施，不得分； 未落实风险防范或削减措施，发现1例扣1分； 未向施工作业人员进行安全交底，发现1例扣1分； 未设专人监护，发现1例扣1分 |
|  |  | 受限空间作业 |  |  |  |  | 10 | 受限空间作业进行风险分析； 落实风险防范或削减措施； 向施工作业人员进行安全交底； 设专人监护； 监测含氧量，必要时还应监测可燃气体或有毒有害气体，采取强制通风措施 | 未进行风险分析，无风险防范和削减措施，不得分； 未向施工作业人员进行安全交底，发现1例扣1分； 未安排专人监护，发现1例扣1分； 作业前未进行含氧量、可燃气体或有毒有害气体监测、采取强制通风措施，发现1例扣1分 |
|  | 运行 控制 (120分) | 钻井单位应落实各项安全管理制度，使生产作业活动中的风险得到有效控制 | 岗位员工应落实岗位职责，执行作业指导书或操作规程 |  |  |  | 5 | 员工掌握本岗操作规程或作业指导书的内容，按章操作 | 员工不熟悉操作规程或作业指导书，发现1例扣1分；员工未按操作规程或作业指导书要求进行作业，发现1例扣0.5分 |
|  |  |  | 钻井单位应在内部各层级组织开展安全活动 |  |  |  | 5 | 按规定组织开展安全活动,有安全活动记录 | 未开展安全活动不得分；未按规定开展安全活动，发现1例扣0.5分 |
|  |  |  | 应根据作业场所的实际情况，按照SY 6355、SY 5974、SY/T 5225标准设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示 |  |  |  | 5 | 作业场所按规定设置警示标志； 海上钻井平台安全标识按ISO7010/IS03864图形-安全色和安全标执行 | 未按要求设置警示标志，发现1例扣0.5分 |
|  |  |  | 钻井单位应开展行为安全管理，对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为进行检查、分析，并采取纠正措施 |  |  |  | 5 | 开展反“三违”活动 | 未开展反“三违”活动，不得分； 发现“三违”行为，发现1例扣0.5分 |
|  |  |  | 应分析社会环境和自然环境对安全生产的影响，制定有针对性的控制措施。根据施工所在地的气候特点，应制定并落实防洪、防汛、防暑降温、防雷电、防自然灾害、防风沙等措施 |  |  |  | 5 | 通过作业现场踏勘、风险评估了解社会环境和自然环境对安全生产影响，针对存在的影响确定并实施了控制措施 | 没有考虑社会环境和自然环境对安全生产的影响，不得分；存在的影响没有落实控制措施，发现1项扣0.5分 |
|  |  |  | 钻井单位应落实消防安全和救逃生管理制度，配备符合规范的器材和设施 |  |  |  | 5 | 有消防安全管理制度；配备消防器材； 海上钻井单位还应有救逃生管理制度并配备符合《国际海上人命安全公约》救生设备 | 无相应制度，不得分； 配备不符合要求，发现1例扣0.5分 |
|  |  |  | 落实职业健康管理制度，提供符合职业健康要求的工作环境和条件，建立职业健康档案，按法规要求进行职业危害因素申报，采用有效的方式进行职业危害告知和警示 |  |  |  | 5 | 对具有职业危害场所进行了监测，建立了职业健康档案，按法规要求进行了职业危害因素申报，采用有效的方式进行了职业危害告知和警示 | 无职业健康管理制度、未按要求开展职业危害场所监测、对接触职业危害岗位的人员未进行职业健康体检、未建立职业健康档案，不得分；未向政府申报存在的职业危害因素，发现1例扣1分；未进行职业危害告知和警示，发现1例扣0.5分 |
|  |  | 钻井安全管理 | 陆上石油钻井搬迁安装作业执行SY5974、SY/T6586、SY/T 6524、SY/T6223的规定 |  |  |  | 20 | 钻井设备搬迁安装作业成立现场搬迁安装领导小组，拟定搬迁安装计划，明确措施； 进行交底； 搬迁安装作业有现场安全监督或专职安全管理人员，措施落实，风险较大的作业实行作业许可管理； 上岗人员按规定穿戴劳动防护用品，高处作业应系安全带； 吊装作业有专人指挥；按规定检查吊索、吊具； “超长、超高、超宽”设备的运输按规定办理“三超件”准运手续，并按规定捆梆和设置相关警示标志 | 不符合要求，每发现1例扣0.5分 |
|  |  |  | 海上钻井平台（船）应落实海底井场调查、拖航就位、起抛锚、升降（坐底）、起浮、压载、起重、系物被系物等的安全管理要求，并保存记录 |  |  |  |  | a)平台移位、拖航作业： ——平台在从事拖航作业前，海上钻井平台（船）落实海底井场调查、拖航就位、起抛锚、升降（坐底）、起浮、压载、起重、系物被系物等的安全管理要求，并保存记录向当地船舶检验机构提交对平台进行适拖检验的书面申请； ——根据环境条件与气象条件进行稳性计算，制定拖航计划（方案）； ——对拖带系统、锚泊系统、水密系统、升降装置、救生设备、航行信号、活动载荷固定等设施情况进行检查； ——定时收听平台拖航所经海域的天气和海况预报；航行中遇有突发事件时，应随时互相通报，以采取应急措施； ——拖航结束时，平台方与承拖方签署拖航任务完成的证明单 b)平台升降作业： ——对就位区域进行地质调查，计算土壤承载力； ——平台沉浮或升降前，对拖带系统、锚泊设备、水密状况、救生消防设备、主要机电设备、活动载荷、倾斜仪等进行安全检查； ——按操作程序执行插拨桩作业； ——将平台的作业数据进行记录 c)平台的起浮、坐底作业： ——平台沉浮或升降前，对拖带系统、锚泊设备、水密状况、救生消防设备、主要机电设备、活动载荷、倾斜仪等进行安全检查； ——平台坐底作业严格按平台坐底压载、起浮程序进行； ——当平台沉垫坐底后，根据海底承载力情况将充当压实的部分或全部海水载荷注入压载舱，保持海底地层均匀压实； ——坐底压载全部结束后，平台的纵倾角度或平台横倾角度不应大于1°； ——浅海移动式平台起浮、坐底作业的安全管理符合要求 | 不符合要求，发现1例扣0.5分 |
|  |  |  | 钻井作业井场布置符合要求 |  |  |  | 10 | a）陆上钻井作业现场的井控设备、钻台、电气设备、营房等设备设施的布置、安装符合要求； b）海上钻井平台（船）就位考虑海域风向、流向等外界环境因素的影响 | 不符合要求，发现1例扣1分 |
|  |  |  | 开钻验收及准备 |  |  |  | 15 | 陆上钻井开钻验收及准备应符合： a）按照规定组织装备、工程技术、安全、生产运行等相关职能部门进行开钻前验收工作； b）验收主要包括：人员资质、设备设施、安全防护设施、环境、道路交通、规章制度----等。 c）验收检查中提出的问题，钻井队及相关单位积极组织整改，经复查合格获得开钻批准后，方可进行钻井作业； 海上钻井平台验收按《海洋石油安全管理细则》进行备案检验 d）开钻前的工作准备： 召开开钻前动员会，进行交底；检查开钻材料的进场情况 | 未组织开钻验收，不得分； 不符合要求，发现1例扣0.5分 |
|  |  |  | 钻井施工 |  |  |  | 20 | a）钻井作业： ——各次开钻前进行检查验收及审批手续符合审批程序。海上钻井执行作业者指令； ——作业过程中执行钻井工程地质设计和操作规程； ——钻进中应密切注意井下出现的异常情况，及时采取防漏或防喷措施 b）起、下钻： 起、下钻前，应对控制系统、传动系统、提升系统、防碰天车装置及井口工具等进行全面检查； 起、下钻时，应根据钻具组合、井下地层和钻井液性能，控制起、下钻速度； 起钻中按规定注入同体积的钻井液； 起钻完后，应将井口盖严； 在处理井下事故或复杂情况时，大钩的吊环和吊卡活门应用钢丝绳拴住 | 各次开钻前未进行检查验收、或审批手续不符合审批程序（海上钻井无作业者指令），每发现1例扣5分； 钻井作业无钻井工程地质设计和安全操作规程，每发现1例扣10分； 钻进和起下钻不按相关安全、技术管理规定作业，每发现1例扣0.5分 |
|  |  |  | 钻井井控与硫化氢防护 |  |  | 钻井井控设计：地质设计书中所提供井位的井口距学校、道路等安全距离应符合SY/T5087、SY/T6426的规定 | 4 | 井口距学校、道路、民宅、油库等安全距离符合井控规定或钻井工程井控设计； 根据钻井资料以及本构造邻近井和邻近构造井的钻探情况，地质设计书提供全井段地层孔隙压力和地层破裂压力剖面、浅气层资料、油气水显示和复杂情况； 根据地质设计提供的资料，钻井液密度设计应以各裸眼井段中的最高地层孔隙压力当量钻井液密度值为基准，另加一个安全附加值；含硫油气井的钻井液密度设计，其安全附加值应取上限 | 现场实测井口距学校、道路、民宅、油库等安全距离不符合井控规定或钻井工程井控设计，发现1项扣1分； 地质设计书，未提供全井段地层孔隙压力和地层破裂压力剖面、浅气层资料、油气水显示和复杂情况，发现1例扣0.5分； 钻井液密度设计未按地质设计提供的资料，以各裸眼井段中的最高地层孔隙压力当量钻井液密度值为基准，未另加一个安全附加值；含硫油气井的钻井液密度设计，其安全附加值未取上限，发现1例扣0.5分 |
|  |  |  |  |  |  | b）井控装置配套 | 4 | 防喷器的压力等级原则上应与相应井段中的最高地层压力相匹配，同时考虑满足套管最小抗内压强度以及地层流体性质等因素 | 井控装置的压力等级不符合井控规定或钻井工程井控设计，发现1例扣1分 |
|  |  |  |  |  |  | c）井控装置的安装、试压、使用和管理符合SY/T5964、SY/T6426、《海洋石油安全管理细则》中的要求 | 4 | 钻井井控装置包括防喷器、防喷器控制系统、内防喷工具、四通、井控管汇及套管头。防喷器安装、校正和固定、四通的配置及安装、套管头的安装符合SY/T5964中的要求； 防喷器控制系统主要有远程控制房、司钻操作台、气控系统、液控系统、防提装置等，其安装、调试、试压符合SY/T6426中的要求； 井控管汇主要包括节流管汇、压井管汇、防喷管线、放喷管线及闸阀，其安装、试压符合SY/T6426中的要求； 备有钻具内防喷工具，包括旋塞阀、钻具止回阀、旁通阀、防喷单根； 海洋钻井井控装置的安装、试压、使用和管理执行《海洋石油安全管理细则》 | 作业现场钻井井控装备的配置不符合钻井工程井控设计，不得分； 钻井井控装置的安装、固定不符合钻井工程井控设计，发现1例扣0.5分； 钻井井控装置的安装后不按钻井工程井控设计规定试压，不得分； 半封闸板防喷器未安装防提装置，扣1分； 未按规定备用钻具止回阀、防喷单根，发现1例扣1分； 钻具止回阀未按规定使用、检查，发现1例扣1分 |
|  |  |  |  |  |  | d）油气层钻井过程中的井控措施应符合SY/T6426中的要求 | 4 | 钻开油气层前由钻井队长组织向现场有关人员进行工程、地质、钻井液、井控装置和井控措施等方面的技术交底； 钻井队应进行防喷、防火演习，含硫地区钻井还应进行防硫化氢演习； 落实钻井队干部在作业区域24小时轮流值班制度，负责检查、监督各岗位严格执行井控岗位责任制，发现问题立即督促整改； 建立“坐岗”制度，定专人、定点观察溢流显示和循环池液面变化，并记录观察情况； 按设计要求储备加重钻井液和加重材料； 按要求进行短程起下钻监测油气上窜速度、低泵冲试验； 油气层钻进中的防火、防爆安全措施应符合SY/T6426中的要求 | 钻开油气层前未进行技术交底，扣2分；记录资料不规范，发现1例扣0.5分； 未按规定进行防喷、含硫化氢、防火演习的，每发现1例扣0.5分； 查钻开油气层前技术交底会议记录；无记录扣2分，记录内容不全扣1分； 查钻井队干部值班记录，每缺1次扣1分，填写不符合要求，发现1例扣0.5分； 未建立“坐岗”制度，扣2分； 液面“坐岗”记录填写不规范，发现1处扣0.5分； 查储备加重钻井液和加重材料不符合设计要求，发现1例扣0.5分； 未按要求进行短程起下钻、监测油气上窜速度，未按规定做低泵冲试验，发现1次扣1分； 油气层钻进中的防火、防爆安全措施不符合规定，发现1处扣0.5分 |
|  |  |  |  |  |  | e）油气层钻进中防硫化氢安全措施应符合 | 4 | 除执行油气层钻井过程中的井控措施外，还需要在井场盛行风入口处等地应设置风向标； 钻台上下、振动筛、循环罐等气体易聚积的场所，安装了防爆排风扇； 含硫地区的钻井队按SY/T5087的规定配置硫化氢监测仪器和防护器具等； 硫化氢人身安全防护要求符合SY/T 6277的要求； 含硫地区钻井液的PH值要求控制在9.5以上； 钻井队开展了防硫化氢安全教育； 海上钻井平台含硫化氢钻井作业符合《海洋石油安全管理细则》的要求； 浅海石油作业硫化氢防护安全管理符合SY 6504的要求； 海上延长测试符合《海洋石油安全管理细则》的要求； 海上钻井平台（船）救逃生系统、助航标志、内外部通信系统、广播系统等定期检查，并保存记录； 海上钻井平台医疗设施符合《海洋石油安全管理细则》的相关要求； 浅海石油天然气钻井安全管理符合SY 6307的要求 | 风向标设置不符合要求，发现1处扣0.5分； 在钻台上下、振动筛、循环罐等气体易聚积的场所，未按要求安装防爆排风扇，发现1处扣0.5分； 未按规定种类和数量配备硫化氢及可燃气体监测仪、正压式空气呼吸器和防护器具等；发现1例扣0.5分； 现场抽查20%岗位员工掌握H2S 相关知识与硫化氢监测仪器和硫化氢防护设施应会检查、会使用，一人次不合格扣0.5分； 含硫化氢钻井中未执行设计及井控规定，发现1项扣3分； 海上钻井平台含硫化氢钻井作业不符合要求，发现1项扣0.5分； 海上延长测试不符合要求，发现1项扣0.5分； 海上钻井平台（船）救逃生系统、助航标志、内外部通信系统、广播系统等未定期检查，记录不全。发现1项扣0.5分； 海上钻井平台医疗设施不符合相关要求，发现1项扣0.5分 |
|  |  | 固井作业 | 固井施工前的准备 |  |  |  | 30 | 固井作业的准备包括但不限于以下内容： 固井施工有设计； 按设计要求准备钻井液，固井用水； 核对水泥浆性能是否符合设计要求； 钻井队与固井施工队及其他相关方签订安全生产协议； 组织召开或参加技术交底会，并作记录； 组织分工，定人、定责并逐项落实； 固井管线连接完成后，应固定，并按施工最高压力设计值试压，试压报告存档； 施工现场安全警示标志摆放在醒目位置，高压区域设置警戒线； 海洋固井施工作业符合作业者的要求和固井施工设计或施工方案 | 固井施工没有设计,发现1次扣2分； 未按要求准备钻井液，固井用水，发现1次扣2分； 水泥浆性能不符合设计要求，发现1次扣2分； 钻井队未与固井施工队及其他相关方签订安全生产协议，发现1次扣2分； 未进行技术交底，发现1次扣2分； 固井管线连接、固定不规范，发现1次扣2分； 未按施工最高压力设计值试压，试压报告存档，发现1次扣2分； 施工现场安全警示标志未摆放在醒目位置，高压区域未设置警戒线。发现1例扣0.5分； 海洋固井施工作业不符合作业者的要求和固井施工设计或施工方案，发现1例扣5分 |
|  |  |  | 固井作业施工过程中的管理 |  |  |  | 30 | 固井作业施工过程中包括但不限于以下内容： 固井作业施工全过程，统一指挥、统一发出指令； 在泵送水泥浆前，检查确认固井管线及钻井泵阀门的正确开启状态； 固井施工中返出的钻井液及时回收，固井后清洗管线的残余水泥浆禁止随地排放 | 固井作业施工全过程，未落实专人进行统一指挥、统一发出指令，扣5分； 施工前未逐项检查落实技术、安全措施，发现1例扣2分； 固井后清洗管线的残余水泥浆随地排放，扣5分 |
|  |  | 工程技术服务 | 欠平衡、定向井工程技术服务应符合SY/T6543、SY/T6551、SY/T6426的要求和相关设计 |  |  |  | 20 | 欠平衡、定向井等技术服务符合要求和相关设计； 设计经过审批程序； 欠平衡设备安装后按规定进行了调试、试压； 施工前向员工进行了技术交底，并保存记录； 欠平衡钻进过程中落实井控相关规定 | 欠平衡、定向井钻井设计未执行审批程序扣3分； 施工前未向员工进行技术交底，无记录，发现1例扣2分； 试压资料记录不全，发现1例扣1分； 未按照井控相关规定执行，发现1例扣3分 |
|  |  |  | 钻井液管理 |  |  |  | 20 | 落实钻井液管理的相关制度，员工应清楚各种钻井液处理剂的危害； 钻井液实验室实验药品、试剂及钻井现场的钻井液处理剂由专人负责，并建立台账； 现场钻井液工作人员定时监测泥浆性能，防止外溢或浸漏污染环境； 海上钻井平台钻井液应有政府主管部门的批复，油气层钻屑应回收并保存记录 | 未落实钻井液管理的相关制度，发现1例扣3分；员工不清楚各种钻井液处理剂的危害，发现1例扣2分； 钻井液实验室实验药品、试剂及钻井现场的钻井液处理剂未指定专人负责，未建立台账，发现1例扣2分； 未要求进行泥浆性能监测，发现1例扣2分； 海上钻井平台钻井液无政府主管部门的批复文件，油气层钻屑无回收记录，发现1例扣2分 |
|  |  |  | 钻井管具管理 |  |  |  | 20 | 钻井管具、井控装置、井口装置试压作业前有风险辨识和防范控制措施； 钻井管具装卸、维修、试压等落实相关操作规程的要求； 钻井管具堆场、钻井管具车间等区域设置安全标志； 钻井管具作业符合相关要求 | 试压作业前未进行风险辨识和未制定防范控制措施，扣5分； 防范控制措施未落实，发现1例扣2分； 钻井管具装卸、维修、试压等未落实相关操作规程，发现1例扣2分； 钻井管具堆场、钻井管具车间等区域未按要求设置安全标志，发现1例扣2分 |
|  | 变更 管理 (15分) | 应制定变更管理程序文件或管理制度 |  |  |  |  | 3 | 建立变更管理程序或管理制度 | 无程序或制度，不得分 |
|  |  | 钻井单位应针对设备、人员、工艺等变更可能带来的风险进行管理 |  |  |  |  | 6 | 对变更可能带来的有害影响及风险进行分析,采取控制措施 | 未对变更进行管理，发现1例扣1分 |
|  |  | 保存变更实施的相关记录 |  |  |  |  | 6 | 保存变更实施记录 | 未按要求保存变更实施记录，发现1例扣1分 |
|  | 应急 管理 (55分) | 建立安全生产应急管理机构，负责安全生产应急管理工作 |  |  |  |  | 5 | 设置应急管理机构、明确分工职责 | 未建立应急管理机构，不得分；管理机构分工职责不清，发现1例扣1分 |
|  |  | 建立专（兼）职的应急抢险队伍 |  |  |  |  | 5 | 有专（兼）职应急救援队伍 | 无专（兼）职应急救援队伍，不得分 |
|  |  | 应制定符合本单位实际的应急预案，并根据有关规定办理备案手续 |  |  |  |  | 8 | 制定符合生产实际的应急预案，向上一级组织办理备案 | 未制订应急预案，不得分；实际生产涉及的应急预案不全，每缺少1项扣2分；未按规定办理备案，扣1分 |
|  |  | 应组织生产安全事故应急预案的培训和演练，并对演练效果进行评估，做好记录 |  |  |  |  | 8 | 组织应急预案的培训和演练，有培训与演练记录，并进行评估 | 未按计划进行演练，发现1例扣1分； 未对应急演练情况进行评估，发现1例扣1分 |
|  |  | 应对应急预案评审，并根据评审结果进行修订和完善 |  |  |  |  | 4 | 定期对应急预案的符合性、适宜性进行评估，根据评估结果，对预案进行修订 | 没有进行评估，不得分；未根据评估结果进行修订，发现1例扣2分 |
|  |  | 根据应急预案的要求，配备应急设施、应急装备，储备应急物资，建立台账；对应急设施、应急装备及应急物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠 |  |  |  |  | 8 | 根据应急预案，配备应急设施、装备和物资，并建立台帐 | 应急设施、装备和物资未配备，不得分；配备种类不全，发现1例扣1分；未建立台帐，发现1例扣2分；账物不相符，发现1例扣1分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 | 按要求定期对应急设施、装备和物资进行检查、维护保养，并做好记录 | 未按规定进行检查和维护保养，发现1例扣1分 |
|  |  | 应急事件发生后，应按规定向上级或政府主管部门报告、启动应急预案，对发生的应急救援情况进行总结分析 |  |  |  |  | 10 | 应急救援的记录和总结 | 有突发事件但无记录和总结，扣5分；总结中未对预案的适宜性和符合性进行评估，发现1例扣3分 |
| 检查 (150分) | 监督检查和业绩考核 (40分) | 钻井单位应对HSE管理体系运行情况进行监督检查，包括日常检查、节假日检查、特殊时段检查、专项检查等 |  |  |  |  | 10 | 依据制度开展各层级检查，专项检查有计划或方案，有检查记录 | 未按要求检查，发现1例扣2分；专项检查无计划或方案，发现1例扣2分；检查无记录，发现1例扣1分 |
|  |  | 钻井单位应对HSE目标和指标的完成情况进行业绩考核 |  |  |  |  | 20 | 制定考核计划或方案并组织实施绩效考核 | 无考核计划或方案，扣10分；未实施考核，扣10分 |
|  |  | 钻井单位应定期进行法律法规遵守情况的合规性评价，保存评价结果的记录 |  |  |  |  | 10 | 每年进行合规性评价； 有合规性评价的报告或记录 | 未进行合规性评价，不得分；无合规性评价报告或记录，扣5分 |
|  | 不符合、纠正 措施和预防措施 (30分) | 对HSE监督检查发现的问题以及合规性评价发现的不合规情况进行原因分析，采取针对性的纠正措施和预防措施 |  |  |  |  | 30 | 不符合、不合规情况等的原因分析，制定和采取有针对性的纠正措施和预防措施 | 未针对问题及合规性评价发现的不合规情况进行原因分析，发现1例扣1分；未针对性地提出纠正措施和预防措施，发现1例扣3分；在规定时间内未进行验收关闭，发现1例扣2分 |
|  | 事故报告、调查和处理 (30分) | 钻井单位应按《生产安全事故报告和调查处理条例》的要求，落实事故管理制度 |  |  |  |  | 5 | 有事故管理制度 | 无事故管理制度，不得分；事故管理制度不满足法律法规要求，扣2分 |
|  |  | 钻井单位发生事故后，基层单位应在1小时内上报，每级在接到报告后，2小时内以书面形式向上级单位和（或）政府主管部门报告，必要时向相关政府部门通报 |  |  |  |  | 10 | 按规定要求时间上报，保存各层级事故上报记录 | 未按要求报告，不得分； 迟报1次扣2分 |
|  |  | 钻井单位发生事故后，妥善保护事故现场及有关证据，应接受和配合事故调查组进行调查 |  |  |  |  | 5 | 发生事故后，应接受和配合事故调查组进行调查 | 未妥善保护事故现场及有关证据，不得分；未接受和配合事故调查组进行调查，不得分 |
|  |  | 钻井单位应落实事故调查报告中的防范措施和有关责任人的处理，并建立事故台帐 |  |  |  |  | 10 | 落实事故防范或控制措施；有对责任人进行追究处理的文件；建立事故台帐 | 未落实防范或控制措施，发现1例扣3分；未对责任人进行处理，发现1例扣3分；未建立事故台帐，发现1例扣2分 |
|  | 记录 控制 (10分) | 钻井单位应按HSE记录控制管理制度进行记录控制 |  |  |  |  | 5 | 有HSE记录控制管理程序或办法 | 无记录控制管理程序或办法，不得分 |
|  |  | 记录应字迹清楚、标识明确，并具有可追溯性。记录的保存和管理应便于查阅 |  |  |  |  | 5 | 有在用记录清单；记录字迹清楚、标识明确，具有保存期限 | 无记录清单，扣1分；记录字迹不清楚、标识不明确，发现1例扣0.5分；记录无保存期限，发现1例扣0.5分 |
|  | 内部 审核 (40分) | 钻井单位应成立审核组，每年至少一次对HSE管理体系的运行情况进行内部审核，并形成审核报告 |  |  |  |  | 8 | 制定内部审核计划 | 无审核计划，不得分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | 组建审核组 | 未组建审核组，不得分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | 现场审核资料齐全，包括会议签到表、审核记录、不符合报告等 | 审核资料不全，发现1例扣1分 |
|  |  | 审核组提交审核报告，对报告中的不符合项进行整改 |  |  |  |  | 8 | 审核报告内容包括：审核目的、范围、依据文件及标准、不符合发现、审核结论等内容 | 无审核报告，不得分；内容缺项，发现1例扣1分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | 有不符合项整改验证记录 | 未对不符合项进行整改、验证，发现1例扣1分 |
| 管理 评审 (50分) | 管理 评审 (30分) | 钻井单位的主要负责人应每年至少组织一次HSE管理体系评审，对HSE方针、目标、资源配置、内部审核结果等进行评审，建立管理评审记录 |  |  |  |  | 10 | 制定管理评审（回顾总结）计划 | 无管理评审（回顾总结）计划，不得分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 每年组织一次HSE管理体系评审（回顾总结），评审由主要负责人主持，保存相关评审资料 | 未按规定组织召开管理评审（回顾总结），不得分；主要负责人未组织管理评审（回顾总结），扣5分；评审资料不全，扣2分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 形成管理评审（回顾总结）报告 | 未形成管理评审（回顾总结）报告，不得分 |
|  | 持续 改进 (20分) | 钻井单位应根据管理评审结果所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，实现动态循环，不断提高HSE管理水平 |  |  |  |  | 20 | 根据管理评审（回顾总结）结果，制定改进措施并组织实施 | 未制定改进措施不得分；改进措施不落实，扣5分 |