石油行业

陆上采气安全生产标准化

评分办法

二○一三年二月

说  明

1.为规范全国石油行业安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据《石油行业安全生产标准化  导则》（AQ2037-2012）和《石油行业安全生产标准化 陆上采气实施规范》（AQ2043-2012）的有关规定，制定本评分办法。

2.本评分办法适用于石油行业陆上采气单位安全生产标准化评审。

3.满足下列要求的陆上采气单位方可参加安全生产标准化等级评审：

——依法取得安全生产许可证；

——在评审年度（申请之日起前1年）内未发生人员死亡的生产安全事故；

——建立并推行健康安全环境（HSE）管理体系。

4.陆上采气单位安全生产标准化系统由7个一级要素、28个二级要素及若干要求组成。

一级要素分值明细表

| 标准化评审得分总分为1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下： 要 素 | 分 值 |
| --- | --- |
| 1.领导责任和承诺 | 30 |
| 2.健康、安全与环境（HSE）方针 | 20 |
| 3.策划 | 150 |
| 4.组织机构、资源和文件 | 200 |
| 5.实施和运行 | 400 |
| 6.检查 | 150 |
| 7.管理评审 | 50 |
| 总分 | 1000 |

标准化得分（百分制）＝标准化评审得分÷标准中的赋分×100

式中：标准中的赋分是指陆上采气单位经营范围内的标准要求项的赋分之和（即1000-不参与评审项赋分之和）；

标准化评审得分是指对应标准中的赋分项评定的得分之和。

5.本评分办法中累积扣分的，均直到该评审内容分数扣完为止，不出现负分。

6.安全生产标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。标准化等级最终由标准化得分和安全绩效两个指标共同确定，取其中较低的等级确定最后等级。等级划分标准如下：

安全生产标准化等级划分表

| 评定等级 | 标准化得分 | 安全绩效 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥90 | 评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故 |
| 二级 | ≥75 |  |
| 三级 | ≥60 |  |

7.安全生产标准化等级有效期为3年。在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影响的事件，取消其安全标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。

石油行业陆上采气安全生产标准化评分办法

| 一级 要素 | 二级 要素 | 标准要求 |  | 分值 | 符合性判断 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导责 任和承 诺 （30分） | 责任 （15分） | 建立、健全本单位的安全生产责任制 |  | 3 | 建立领导、部门和基层岗位安全生产责任制 | 每少一项领导岗位责任制，扣1分；每少一项其它岗位责任，扣0.5分 |
|  |  | 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 |  | 3 | 制定安全生产规章制度和操作规程 | 每少一项规章制度，扣1分；每少一项操作规程，扣0.5分 |
|  |  | 保障本单位安全生产投入的有效实施 |  | 2 | 建立评定期内安全生产投入明细表 | 无评定期内安全投入明细表，不得分；每少一年度明细表，扣1分；每少一项安全生产投入，扣0.5分 |
|  |  | 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患 |  | 3 | 建立安全隐患及采取控制措施的相关资料 | 无相关资料不得分；每一项安全隐患未采取控制措施，扣0.5分 |
|  |  | 组织制定并实施本单位的应急预案 |  | 2 | 制定符合专业实际的应急预案 | 未制定应急预案，不得分；每少一项预案，扣0.5分 |
|  |  | 及时、如实报告生产安全事故 |  | 2 | 保存生产安全事故报告记录 | 生产安全事故谎报、瞒报一次不得分；迟报一次，扣1分 |
|  | 承诺 （10分） | 主要负责人应有明确的、公开的HSE承诺 |  | 10 | 利用文件、广播、电视或网络等形式公开承诺 | 未向员工传达、未向公众公开、未给相关方提供查询途径的，不得分；承诺公开化渠道不畅通的，扣0.5分 |
|  |  |  |  |  | 承诺应包括遵守所在国家和地区的法律、法规及相关规定 | 承诺不包括遵守所在国家和地区的法律、法规及相关规定，扣2分 |
|  |  |  |  |  | 承诺中应包括尊重所在地风俗习惯的内容 | 承诺不包括尊重所在地风俗习惯的内容，扣2分 |
|  |  |  |  |  | 承诺中应包括人力、物力、财力资源的内容 | 承诺不包括人力、物力、财力资源的内容，扣2分 |
|  |  |  |  |  | 承诺中应包括持续改进HSE体系的内容 | 承诺不包括持续改进HSE体系的内容，扣2分 |
|  | 安全文化建设（5分） | 应开展安全文化建设，组织开展安全宣传教育活动，引导全体员工的安全态度和安全行为，形成具有本单位特色的安全价值观 |  | 2 | 安全生产月活动记录或影像资料 组织安全教育活动 | 未组织开展安全生产月活动，扣2分 |
|  |  |  |  | 1 | 环境日活动记录或影像资料 | 未组织开展环境日活动，扣1分 |
|  |  |  |  | 1 | 11.9消防日活动记录或影像资料 | 未组织开展消防日活动，扣1分 |
|  |  |  |  | 1 | 其它活动记录或影像资料 | 未组织开展，扣1分 |
| HSE 方针 （20分） | / | 结合本单位生产实际，制定符合法律法规要求的HSE方针，并传达到单位员工 |  | 5 | 内容符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求 | 内容不符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求，不得分 |
|  |  |  |  | 5 | 内容与本单位生产实际相适应 | HSE方针与本单位生产实际不相适应，一处扣1分 |
|  |  |  |  | 10 | 利用文件、广播、电视或网络等形式对全员传达或告知 | 未进行传达或告知，不得分；传达未全面覆盖，扣2分 |
| 策划（150分） | 危害因素辨识、风险评价和风险控制措施的确定 （70分） | 每年组织1次全面的危害因素辨识活动 |  | 10 | 辨识活动内容具体包括： a）天然气、硫化氢、二氧化碳、硫磺等介质； b)集输管道、压力容器、起重设备、机泵、供配电等设备设施； c)站场的平面布置、消防、安全防护等；d)压缩、分离、脱水、脱硫、加热等工艺流程； e)如雷电、暴风雨、暴雪、冰冻、洪水、泥石流等自然环境； f)所有进入场所的人员、承包商、供应商等 | 未进行危害因素辨识，不得分；已辨识，但涉及的主要危害因素辨识内容不全，一项扣0.5分 |
|  |  | 对识别出的危害因素组织风险评估，确定出天然气泄漏、火灾爆炸、人身伤亡等不可接受的风险，进行分级管理 |  | 10 | 进行风险评估，确定风险等级；实施风险分级管理 | 未进行评估，不得分；未进行分级管理，扣2分；重要风险因素每缺一项，扣1分 |
|  |  | 对不可接受的风险制定并采取控制措施 |  | 10 | 针对不可接受的风险制定了风险的控制措施 | 针对不可接受的风险未明确控制措施，一项扣1分；措施方案不完善，一项扣0.5分 |
|  |  | 每年至少组织1次全面的安全生产事故隐患排查，并登记建档 |  | 15 | 按要求进行隐患排查，对排查出的隐患进行登记档案 | 未开展隐患排查，不得分；未建立隐患建档，扣10分；隐患登记档案不齐全，扣2分 |
|  |  | 根据风险识别与评价的结果，对集气站、天然气处理站场、集输管道等关键装置和要害部位，确定领导干部联系点。领导干部定期到联系点检查并保存记录 |  | 10 | 明确集气站、天然气处理站场、集输管道等关键装置和要害部位及相应联系人；领导干部定期到联系点检查并保存记录，发现问题及时整改 | 未明确集气站、天然气处理站场、集输管道等关键装置和要害部位，不得分；少一次记录，扣0.5分；发现问题未按要求进行整改，一项扣0.5分 |
|  |  | 应按照重大危险源安全管理制度，对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，制定重大危险源安全监控措施，对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案 |  | 15 | 对重大危险源进行重大危险源辨识与安全评估，并对重大危险源及时登记建档，并按规定备案 | 未对重大危险进行源辨识并开展安全评估，不得分。对确认的重大危险源未制定安全控制措施，扣5分；未按规定对重大危险源进行登记备案的，扣3分 |
|  | 法律法规和其他要求(30分) | 至少每年1次对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别，列出所采用的法律法规、标准规范目录，并定期更新与公布 |  | 10 | 明确管理部门负责HSE法律法规识别、跟踪和管理工作 | 未明确，不得分 |
|  |  |  |  | 10 | 所采用的法律法规、标准规范目录清单涵盖了生产活动相关的业务领域，如特种设备管理、硫化氢防护、危险作业等 | 无规范HSE法律法规清单，不得分；列入清单的法规不适用于本单位业务领域，一项扣1分 |
|  |  |  |  | 10 | 每年更新并公布 | 没有进行更新、公布，不得分；列入清单的法规存在失效版本，一项扣1分 |
|  | 目标 和指标 （20分） | 应根据本单位安全生产的实际建立HSE目标 |  | 10 | 各级单位应明确年度HSE目标；HSE目标内容包括但不限于：无人身伤亡、无火灾爆炸、无井喷失控、无环境污染等HSE目标 | 未明确HSE目标，不得分；一项不明确，扣0.5分 |
|  |  | 应根据本单位安全生产的实际建立HSE年度指标，层层签订HSE责任书 |  | 10 | 将分解的HSE目标和年度指标以公文或责任书等形式发放 | 年度指标没有分解到相关职能部门和基层单位，扣4分；未签订HSE责任书，扣5分 |
|  | 计划 与方案 （30分） | 应根据制定的目标指标，制定年度HSE工作计划或工作要点，内容包括但不限于 |  | 5 | 年度HSE工作计划或工作要点，目标分解，指标量化 | 无年度HSE工作计划或工作要点，不得分；目标未分解扣1分，指标未量化，扣1分 |
|  |  |  |  | 5 | 风险辨识、隐患治理、教育培训、应急管理、安全检查等重点工作计划和安排 | 无计划安排，不得分；计划安排缺项，每项扣0.5分 |
|  |  |  |  | 5 | 制定重点工作的组织保障措施和技术保障措施等 | 未制定组织保障措施和技术保障措施措施，不得分；每少一项扣1分 |
|  |  | 应针对排查确定的隐患，制定隐患治理方案，落实隐患整改措施、责任、资金、时限等，隐患没有消除前应有风险控制措施 |  | 10 | 编制隐患治理计划文件，制定隐患治理方案或监控措施 | 无隐患治理计划、治理方案，不得分；少一项，扣一分 |
|  |  |  |  | 5 | 落实隐患整改措施、责任、资金、时限等 | 无隐患治理方案，不得分；方案不具体，扣1-2分 |
| 组织机构、资源和文件 (200分) | 组织机 构和职责 （20分） | 应成立HSE委员会，基层单位成立HSE领导小组 |  | 5 | 具备HSE委员会成立的文件并明确职责 | 未成立HSE委员会，不得分；未明确职责，扣3分；未及时调整，扣2分 |
|  |  | 应设置HSE管理部门，基层单位设立专（兼）职HSE管理监督岗位 |  | 5 | 单位设置HSE主管部门，基层单位设立HSE管理小组或专（兼）职HSE岗位 | 单位未设置HSE主管部门、基层单位未设立HSE管理小组或专（兼）职HSE岗位，不得分；每缺少一个岗位扣1分 |
|  |  | 应制定HSE责任制，明确各级领导、职能部门和基层单位以及各岗位的HSE职责 |  | 10 | HSE职责应全面覆盖各级领导、部门和岗位员工 | 未制订HSE责任制的，不得分； 每少一项，扣1分 |
|  | HSE管理者代表（10分） | 主要负责人应在管理层中任命HSE管理者代表，分管安全生产工作 |  | 3 | 管理者代表任命文件 | 无任命文件，不得分 |
|  |  | 管理者代表应取得安全管理人员资格证书 |  | 4 | 管理者代表持有有效的安全资格证书 | 无安全资格证书，不得分 |
|  |  | 管理者代表应全面负责本单位HSE管理体系的运行与实施工作，及时向HSE委员会报告HSE管理体系的运行情况 |  | 3 | HSE管理体系运行情况工作报告 | 无相关工作报告，不得分 |
|  | 资源 （55分） | 人力 | HSE管理部门配备专职HSE管理人员 | 5 | HSE管理部门配备了专职HSE管理人员 | 未配备HSE专职管理人员的，不得分 |
|  |  |  | 基层单位应设专（兼）职HSE监督或HSE管理人员 | 4 | 基层单位或班组有专职或兼职HSE管理人员 | 基层单位或班组有专职或兼职HSE管理人员，少一处扣1分 |
|  |  |  | 高含硫气田作业区应配备医务人员 | 6 | 高含硫气田作业区配备了持证合格的医务人员 | 未配备医务人员或医务人员无证，不得分 |
|  |  | 物力 | 按规定配备个体防护和劳动保护用品 | 10 | 个体防护和劳动保护用品包括防静电服、耳罩、安全帽等并形成发放登记记录 | 未配备个体防护和劳动保护用品，不得分；配备不齐，少一项扣0.5分；无发放记录，扣1分 |
|  |  |  | 配备所必需的安全设备设施及附件 | 10 | 安全设备设施及附件包括接地装置、人体静电释放装置等；在可能含有硫化氢、可燃气体的场所，基层单位应按要求配置硫化氢气体、可燃气体检测报警仪等 | 未配备安全设备设施及附件，不得分；配备不齐，少一项扣0.5分 |
|  |  |  | 按应急预案要求配备必要的应急物资 | 10 | 应急物资包括消防器材、正压式呼吸器、应急药箱等 | 未配备应急物资，不得分；配备不齐，少一项扣0.5分 |
|  |  | 安全生产投入 | 按有关规定提取和使用安全生产费用 | 5 | 依照有关规定明确安全生产费用及列支计划 | 未按要求提取的，不得分； 安全生产费用使用计划不明确，扣1分 |
|  |  |  | 建立台账并专款专用 | 5 | 建立安全生产专项费用使用台账，并专款专用 | 未建立台帐，不得分；挪作他用的，每项扣2分 |
|  | 能力 和培训（55分） | 能力 | 岗位员工应具有与岗位相适应的教育、培训经历 | 5 | 持证上岗人员取得相应的资格证书 | 作业人员持证与岗位不匹配的，一人扣1分 |
|  |  |  | 岗位员工应具备岗位风险辨识和应急处置能力 | 5 | 现场技能抽查员工是否具备岗位风险辨识和应急处置能力 | 每1人不具备岗位风险辨识和应急处置能力，扣0.5分 |
|  |  |  | 员工没有职业禁忌症 | 5 | 岗位人员满足岗位要求，二级甲等及以上医院出具的健康体检证明；对怀疑有职业禁忌症的，具有卫生防疫部门出具的鉴定 | 每发现一例岗位禁忌证，扣1分 |
|  |  | 培训 | 应结合岗位能力要求，确定岗位的培训需求 | 2 | 有岗位能力要求和培训需求 | 没有岗位能力要求和培训需求，扣1分 |
|  |  |  | 根据能力评价结果，结合岗位培训需求，制定培训计划并实施 | 3 | 根据岗位培训需求，制定了员工培训计划并实施了培训 | 无培训计划，扣2分；培训计划未按要求实施，一项扣1分 |
|  |  |  | 新入厂人员在上岗前应经过三级安全教育培训 | 3 | 有新入厂人员三级安全教育培训记录 | 未按要求进行培训，发现一人次扣1分 |
|  |  |  | 操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作 | 3 | 有转岗、离岗一年以上重新上岗的操作岗位人员相关培训记录 | 未按要求进行培训，发现一人次扣1分 |
|  |  |  | 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训 | 3 | 有新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前的相关培训记录 | 未按要求进行培训，发现一人次扣1分 |
|  |  |  | 岗位员工应按安全培训计划进行培训，取得国家、行业要求 的有效证书 | 7 | 主要负责人和安全生产管理人员，应经安全资格培训，持证上岗 | 主要负责人和安全生产管理人员一人未做到持证上岗，扣0.5分 |
|  |  |  |  | 10 | 电工、电气焊工等特种作业人员及起重工、压力容器操作工等特种设备操作人员，应持证上岗 | 特种设备操作人员一人未做到持证上岗，扣0.5分 |
|  |  |  |  | 5 | 可能接触硫化氢的相关作业人员应参加硫化氢防护等安全专项培训，持有硫化氢防护合格证 | 可能接触硫化氢的相关作业人员一人未做到持证上岗，扣0.5分 |
|  |  |  | 应对相关方的作业人员、外来参观、学习等人员进入作业现场前，进行安全培训或教育 | 2 | 作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训 | 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，不得分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性的，一处扣1分 |
|  |  |  |  | 2 | 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知 | 未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣1分 |
|  | 沟通、参与和协商 (10分) | 应建立内外部HSE信息沟通的渠道 |  | 3 | 采用会议、文件、电话、传真等方式，及时下达HSE文件、指令 | 无相关资料，不得分；少一项，扣0.5分 |
|  |  |  |  | 2 | 领导干部按照安全联系制度与基层单位进行沟通，HSE管理部门通过安全生产检查，进行HSE信息沟通与交流，形成相关检查沟通记录 | 未进行检查沟通，不得分；未按要求进行检查沟通的，少一次扣0.5分 |
|  |  |  |  | 2 | 与天然气处理站场、集输管道所在地政府相关部门加强联络、沟通 | 无有效沟通方式，不得分 |
|  |  | 鼓励员工参与和协商HSE事务，并保存员工参与HSE活动的记录 |  | 3 | 有员工参与HSE事务的记录，如员工合理化建议、发现问题的报告或举报等 | 无相关记录的，不得分 |
|  | 文件 （30分） | 应编制符合SY/T6276要求的管理手册、程序文件、作业文件等体系文件，并建立相应支持性文件 |  | 10 | 有安全生产责任制、安全生产考核、安全生产检查、隐患排查与治理、重大危险源、安全教育培训、消防、设备设施、建设项目安全“三同时”、劳动保护用品、井控、危险化学品、承包商、HSE例会、领导干部联系、事故、文件和档案、职业健康、作业许可、HSE监督检查与业绩考核等管理制度 | 制度未以文件形式发布的，不得分。每少一项制度，扣1分；制度内容不符合规定或与实际不符，每项制度扣1分 |
|  |  |  |  | 10 | 建立了高处作业、临时用电、吊装作业、动火作业、受限空间作业等作业许可制度 | 无作业许可制度，不得分。每少一项扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每一项扣0.5分 |
|  |  |  |  | 10 | 压缩机、锅炉、压力容器、起重设备等作业指导书或操作规程 | 无作业指导书或操作规程，不得分。每少一项扣2分；内容不符合规定或与实际不符的，每一项扣0.5分 |
|  | 文件 控制 (20分) | 应按文件管理制度，对HSE管理体系文件的编制、评审、批准、发放、修订、销毁等进行管理 |  | 4 | 有文件审批记录 | 无审批记录，不得分；少审批一个文件，扣0.5分 |
|  |  |  |  | 4 | 有文件定期评审修订记录 | 无评审修订记录，不得分；少一项记录，扣0.5分 |
|  |  |  |  | 4 | 有文件的接收、发放、留存、销毁的记录 | 无文件的接收、发放、留存、销毁记录，不得分；少一项记录，扣1分 |
|  |  |  |  | 4 | 有体系文件清单 | 无体系文件清单，不得分 |
|  |  |  |  | 4 | 现行文件是有效版本 | 现场使用旧版本文件，1次扣0.5分 |
| 实施 和运行 (400分) | 设施 完整性(100分) | 生产装置的选址和设备设施应满足以下要求 |  | 10 | 井场、集气站和天然气处理站场的选址和平面布置应满足GB50183的规定，站外输气管道同地面建（构）筑物的最小间距，应符合GB50251的要求 | 井场、集气站和天然气处理站场的选址和平面布置的最小间距不符合规定，一处扣0.5分；站外输气管道同地面建（构）筑物的最小间距不符合规定的，一处扣0.5分 |
|  |  |  |  | 10 | 可燃气体、硫化氢及火灾检测报警仪的布置、安装和检测应满足SY6503、SY/T6277、GB50183等标准的要求 | 可燃气体、硫化氢及火灾检测报警仪未配备的，不得分。设置不符合要求，一处扣0.5分 |
|  |  |  |  | 5 | 高压、含硫化氢及二氧化碳的气井应有自动关井装置。集输管道应设线路截断阀。集气站、天然气处理站场进出站干线上，应在事故状态时人员能够安全操作的位置设置截断阀 | 未设置自动关井装置，一处扣1分；截断阀设置不符合要求，一处扣0.5分 |
|  |  |  |  | 5 | 集输管线及站场的放空管道、放空立管和火炬的设置应符合GB 50183的规定要求 | 高含硫的气井、集气站、天然气处理站场未设置火炬，不得分。设置不符合要求，一处扣0.5分 |
|  |  |  |  | 10 | 厂房、进出厂房的管道以及电缆的金属外壳，金属容器、塔、生产装置等，防雷接地应符合GB50183、GB15599等标准的要求；采气、集输用容器、管道和装卸设施、人体防静电装置的设置应符合SY5984的要求 | 防雷接地设置不符合标准要求或损坏，一处扣0.5分 |
|  |  |  |  | 20 | 井场、集气站、天然气处理站场的井口装置、加热炉、机泵、压缩机、锅炉、分离器、装卸、硫磺回收、供配电等设备设施的安全防护设施的设置，应满足GB50183、SY5225、GB/T8196等的要求。钢直梯、钢斜梯、钢平台的防护栏应符合GB 4053.1、GB 4053.2和GB 4053.3要求 | 安全防护设施未设置，一处扣1分；设置不符合标准要求或失效，一处扣0.5分 |
|  |  |  |  | 10 | 防火防爆区域的电气设备设施应符合GB 50058要求，供配电集中控制室设置非防爆仪表及电气设备应符合GB50183等标准的要求 | 防火防爆区域的电气设备设施以及供配电集中控制室设置非防爆仪表及电气设备设置不符合标准要求或失效，一处扣0.5分 |
|  |  | 新建、改建、扩建安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，建设项目安全评价、安全设施设计审查和竣工验收应符合法律、法规和标准规范的要求 |  | 10 | 主管部门按规定组织安全预评价、安全验收评价，办理“三同时”手续，按规定需要取得的安全评价报告，设计审查、竣工验收相关资料 | 未执行“三同时”制度，不得分；审批备案项目不全，一项扣1分 |
|  |  | 应落实设备设施运行、操作和维护的管理责任和要求，对设备设施登记建档 |  | 5 | 落实天然气压缩机、加热炉、压力容器等设备设施运行、操作和维护的管理责任和程序，并建立设施台账；明确设备设施运行、操作和维护的责任人 | 设备设施无台账档案，不得分；记录不完善、无运行、操作和维护责任人，一项扣0.5分 |
|  |  |  |  | 5 | 特种设备应按法规要求，建立特种设备档案 | 特种设备未建档，不得分；特种设备未注册或未检验，一个扣0.5分 |
|  |  | 应对设备设施采购实施质量控制，监控安装过程，投用前进行检查和确认 |  | 5 | 有设备设施采购技术协议（或技术要求）、安装施工档案、投用前检查（验收）资料 | 无采购技术协议（或技术要求），一项扣1分；无安装施工档案，一项扣1分；投用前未进行检查（验收），一项扣1分 |
|  |  | 对设备设施的报废和处理进行管理，分析风险及影响，制定方案，并采取风险控制措施 |  | 5 | 有设备设施报废处置的管理要求，并制定方案，按要求处理了报废设备 | 无处理方案，不得分；未按要求处理报废设备，发现1例扣1分 |
|  | 承包商和供应商管理（55分） | 应与承包商和供应商签订HSE合同或协议，也可在合同或协议中包含安全生产方面的内容。对承包商和供应商实施准入管理，不应将工程项目发包给不具备相应资质的承包商和供应商 |  | 15 | 与承包商、供应商签订HSE合同或协议；审查承包商、供应商资质；建立准入资料 | HSE合同或协议一项不符合，扣1分；承包商、供应商资质一项不符合，扣1分；准入资料一项不符合，扣1分 |
|  |  | 应对承包商和供应商进行监督、检查和管理 |  | 15 | 进行监督检查并建立并保存记录；对作业现场统一管理，并建立协调记录 | 未监督检查，不得分；未统一管理，不得分；每缺少一项记录，扣1分；记录每一项不符合，扣0.5分 |
|  |  | 承包商应编制施工作业应急预案并与采气单位应急预案相互衔接，在应急情况下实行联动机制 |  | 15 | 有承包商施工作业应急预案，应急预案有相关方联动要求 | 无承包商施工作业应急预案，不得分。预案无相关方联动要求，一项扣1分 |
|  |  | 应对承包商和供应商的HSE表现进行评估，及时更新合格的承包商和供应商名录 |  | 10 | 有给承包商、供应商出具的HSE表现评价结论；建立了合格承包商和供应商名录 | 未进行HSE表现评价，不得分；未定期更新承包商和供应商名录，扣3分 |
|  | 社区和 公共关系 （15分） | 应对井场、集气站、天然气处理站场、集输管道相关方履行告知义务，告知安全风险和防范措施，并保存记录 |  | 5 | 采取适宜的方式向受其影响的相关方告知重大安全风险和防范措施并建有相关记录 | 未将重大安全风险和防范措施告知受影响的相关方，不得分；记录每一项不符合，扣1分 |
|  |  | 应对生产设施相关方进行调查， 并与相关社区和部门建立联系 |  | 5 | 陆上采气单位应与周边企事业单位、村庄等相关方建立起联系 | 无相关协议及联系方式，不得分；联系不全，扣1分 |
|  |  | 应开展改进社区与公共关系的活动，实现油地共建、共谋发展 |  | 5 | 开展改进社区与公共关系的活动并形成记录 | 未开展社区与公共关系改进活动，不得分；每一项不符合，扣0.5分 |
|  | 作业 许可 （50分） | 应对动火作业、受限空间作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业等实行作业许可管理。按作业许可制度的要求，对作业许可流程（包括申请、审核、批准、实施、延期、关闭等）进行严格管理 |  | 10 | 落实作业许可管理制度，明确管理流程，包括申请、审核、批准、实施、关闭等 | 未执行作业许可管理，不得分；作业许可管理流程欠缺，扣3分 |
|  |  | 作业许可填写作业许可票，填写内容符合规定和管理程序要求，作业许可票证至少保存一年 |  | 5 | 作业许可票证保存期限至少1年，票证填写内容符合相关制度或管理程序要求 | 作业许可票证未按期限保存，一项扣1分；内容不符合要求，一项扣1分 |
|  |  | 针对作业过程进行风险分析，制定控制措施 |  | 5 | 针对作业过程进行风险识别、分析，制定控制措施 | 作业许可项目未进行风险分析、未采取控制措施，一项扣3分 |
|  |  | 在作业过程中，严格落实各项风险控制措施 |  | 5 | 动火作业应配备灭火器材，设专人监护，对周围存在的易燃物进行处理；动火区域与生产装置的距离不符合相关规范时，应采取防火措施 | 控制措施未落实，一项扣1分 |
|  |  |  |  | 5 | 进入污水井、方井池、密闭容器等受限空间作业，设专人监护，作业前应进行气体检测，并确认检测结果合格。在作业方案中应明确工作期间的气体检测次数及频次。进入含硫化氢介质的设备前，应切断一切物料，彻底冲洗、吹扫、置换，加好盲板，经取样分析硫化氢含量及氧含量合格、落实好安全防范措施后，方可进入作业 | 控制措施未落实，一项扣1分 |
|  |  |  |  | 5 | 高处作业前应对安全防护设施进行检查，必要时应设安全警戒区，并设专人监护。禁止在雷电、暴雨、大雾或风力6级以上（含6级）的气候条件下进行露天高处作业 | 控制措施未落实，一项扣1分 |
|  |  |  |  | 5 | 起重设备在起吊前应进行检查，吊装过程应有专人指挥，特殊吊装应制定吊装作业方案，并经审批。禁止在雷电、暴雨、大雾或风力6级以上（含6级）的恶劣气候条件下进行吊装作业 | 控制措施未落实，一项扣1分 |
|  |  |  |  | 5 | 临时用电线路应设置具有短路、过载保护功能的保护开关，安装漏电保护器；在爆炸危险场所临时用电时还应采取防爆措施，并遵守动火作业许可程序；临时用电线路通过道路时，应采取高空跨越或护管穿越 | 控制措施未落实，一项扣1分 |
|  |  |  |  | 5 | 动土作业前应根据施工区域地质、水文情况，落实埋地管线、埋地电线、埋地通讯线等情况 | 控制措施未落实，一项扣1分 |
|  | 运行 控制 (110分) | 应落实各项安全管理制度和操作规程，使生产活动中的风险得到有效控制 | 针对井场、集气站、天然气处理站场等场所的关键设备设施、作业环节，基层单位应落实作业程序或操作指南 | 10 | 采气、天然气处理各关键岗位的作业指导书；现场作业有规范的作业流程 | 岗位作业指导书或操作规程，少一项扣0.5分 |
|  |  |  | 应在各级组织开展安全活动 | 5 | 组织开展安全活动并记录 | 未开展安全活动，不得分；安全活动记录不全面，一项扣0.5分 |
|  |  |  | 井场、集气站、天然气处理站场应根据实际情况，按照SY 6355、SY/T 5225等的要求设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示；站场应设置风向标、逃生通道 | 5 | a）大门通道附近设置场内安全疏散示意图、入场安全须知牌； b）应使用红、黄指示线划分生产作业区域的不同危险状况； c）生产作业区域内的逃生通道、紧急集合点设置明确的指示标识； d）站场应设置风向袋、彩带、旗帜或其他相应的装置以指示风向 | 安全标志、逃生通道、风向标未设置或不符合规范要求，一处扣0.5分 |
|  |  |  | 应强化现场安全管理，对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为进行检查、分析，并采取控制措施 | 10 | “三违”管理办法；“三违”台账，检查分析和处理记录 | 无“三违”管理办法，不得分；无“三违”台账，不得分；“三违”现象未处理，一次扣0.5分 |
|  |  |  | 应落实职业健康管理制度，提供符合职业健康要求的工作环境和条件，建立职业健康档案，按法规要求进行职业危害因素申报，采用有效的方式进行职业危害告知和警示 | 10 | a）对职业危害场所进行监测，进行危害告知和警示； b）为在职业危害场所工作的员工提供保健措施和费用； c）提供职业健康体检； d）建立职业健康档案，为员工提供符合国家职业卫生标准的劳动防护用品 | 未建立职业健康档案，扣3分；未向政府进行职业危害因素申报，扣2分；未建立劳动防护用品台账，扣3分；未进行职业危害告知和警示，一处扣0.5分 |
|  |  |  | 应完善消防安全管理制度，建立义务消防队伍。集气站、天然气处理站场等场所应按要求配备消防器材，并挂牌管理 | 10 | 组织进行有针对性的消防演练；灭火器配备数量、摆放位置及保护距离应符合GB50183的规定；灭火器消防设器材放置在便于使用的指定地点、不准随意挪用，定期检查、维护；建立义务消防队伍 | 无演练记录，扣1分，灭火器配备数量、摆放位置及保护距离不符合GB50183的规定，扣1分；为按规定检查、维护，扣1分；未建立义务消防队，扣2分 |
|  |  | 井场的安全管理应符合SY5225、SY0031的要求 |  | 10 | a）井口装置无泄漏；井口阀门按期进行加脂注油维护保养，并做好记录； b）加热炉的筒体、液位计、烟囱、温度计等部件完好，烟囱采取有效的固定措施，加热炉火焰熄火保护系统定期进行检查 | 维护、检查记录不完整，扣1分；现场检查不满足要求，一项扣0.5分 |
|  |  | 集气站的安全管理应符合SY/T6137、SY/T 6779、GB50183等标准的要求 |  | 15 | a）按照工艺特点确定巡回检查点、检查内容和检查周期，填好巡检记录和交接班记录； b）清管器收、发装置（包括快开盲板）定期维护保养，并记录； c）采用缓蚀剂防腐时，设置缓蚀剂注入口，按规定确定腐蚀监测点，定期进行腐蚀监测结果评价 | 维护、检查记录不完整，一项扣0.5分；现场检查不满足要求，一项扣0.5分 |
|  |  | 集输管道的安全管理应符合GB 50423、SY6320、SY/T 0612、SY/T 5922、SY6780的要求 |  | 15 | a）建立集输管道技术档案； b）沿线设置里程桩、转角桩、警示牌； c）定期开展腐蚀监测工作，对阴极保护设施进行检查维护，并记录； d）确定巡检内容和检查周期，填好检查记录，发现问题及时整改； e）定期对阀室（井）的阀门进行保养，并做好保养记录； f）对集输管道沿线的护坡、堡坎、道路等进行维护； g）集输管道应定期检测 | 维护、检查记录不完整，一项扣0.5分；现场检查不满足要求，一项扣0.5分 |
|  |  | 天然气处理站场的安全管理应符合GB50183、SY/T0011、SY6320、SY/T5225的要求 |  | 20 | a）按照工艺特点确定巡回检查点、检查内容和检查周期，填写巡检记录和交接班记录； b）消防系统定期检查和维护，确保消防泵随时启动； c）建立站内生产指挥、消防和安全救护系统的通信网络； d）对产出硫磺存放情况进行检查并记录，合格后进行拉运； e）拉运硫磺汽车应有可靠的静电接地，排气管设防火帽； f）新安装或检修后投运压缩机系统装置前，应对机泵、管道、容器、装置进行系统氮气置换，置换合格后方可投运，正常运行中应采取可靠的防空气进入系统的措施 | 维护、检查记录不完整，一项扣0.5分；现场检查不满足要求，一项扣0.5分 |
|  | 变更 管理 （15分） | 应针对设备、人员、工艺等变更可能带来的风险进行管理 |  | 5 | 确定变更管理流程，应包含但不限于对人员、设备、工艺等变更的管理要求 | 无变更管理控制程序，不得分；不齐全，一次扣1分 |
|  |  |  |  | 5 | 对变更可能带来的有害影响及风险进行分析，并采取控制措施 | 变更风险分析及控制措施材料，不得分；控制措施不落实，一次扣1分 |
|  |  |  |  | 5 | 保存变更实施记录 | 无变更记录，不得分；未按要求保存变更实施记录，一次扣1分 |
|  | 应急 管理 （55分） | 应急机构和队伍 | 应成立应急管理机构，负责应急管理工作 | 6 | 建立应急管理机构，明确管理职责 | 未建立应急管理机构，不得分，职责未明确，扣2分 |
|  |  |  | 宜根据需要建立专（兼）职的应急抢险队伍 | 6 | 建立专兼职应急救援队伍并与周边签订救援互助协议 | 无专（兼）职应急救援队伍，不得分；未签订救援互助协议，扣2分 |
|  |  | 应急预案 | 应制定符合本单位实际的应急预案，并根据有关规定办理备案手续。应急预案包括火灾爆炸、人身伤害和泄漏等内容 | 10 | 识别潜在事故风险，并制定包括火灾爆炸、人身伤害和泄漏等内容的应急预案，并对预案进行备案并保存记录 | 未制定应急预案，不得分；未按规定备案，扣3分；应急预案内容不齐全，少一项扣0.5分 |
|  |  |  | 应当制定应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织1次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，基层单位每半年至少组织1次现场处置方案演练，并对演练效果进行评估，做好记录 | 6 | 综合应急预案演练或者专项应急预案演练情况及记录；现场处置方案演练情况及记录 | 未演练，不得分；内容、频次等不符合，每一项扣1分；记录不全，扣1分，无改进建议的扣2分 |
|  |  |  | 应对应急预案进行评审，并根据评审结果进行修订和完善 | 6 | 定期对应急预案的符合性、适宜性进行评估，根据评估结果，对预案进行修订，持有现行版本的应急预案 | 预案未定期评审，不得分；修订完善不及时，扣2分 |
|  |  | 应急设施、装备、物资 | 应根据应急预案的需要，配备应急设施、装备和物资，并建立台账，包括消防器材、医疗急救设施等 | 6 | 根据应急预案，配备应急设施、装备和物资，并建立台帐 | 应急设施、装备和物资未配备的不得分； 配备种类不全的每少一类扣1分；未建立台帐的，扣3分；账物不相符，每项扣1分 |
|  |  |  | 对应急设施、装备和物资定期进行检查、维护保养，确保随时可用 | 5 | 按要求定期对应急设施、装备和物资进行检查、维护保养，并做好记录 | 未按规定进行检查和维护保养的，每少一次扣1分 |
|  |  | 应急救援 | 应急事件发生后，应及时启动应急预案，实施应急响应措施，按规定向上级或当地政府主管部门报告；应急救援结束后及时进行总结 | 10 | 有应急救援记录和总结,并按照规定上报 | 无应急救援记录，扣5分；无总结，扣5分；未按照规定上报，扣2分；总结中未对预案的适宜性和符合性进行评估的，一扣1分 |
| 检查 (150分) | 监督检查和业绩考核（40分) | 应按照HSE监督检查与业绩考核管理制度，对HSE目标和指标的完成情况进行业绩考核 |  | 15 | 制定考核计划或方案并组织实施绩效考核 | 未组织考核，不得分；已组织考核但完成指标不满足下达指标，每低10%，扣1分 |
|  |  | 应对遵守法律法规的情况定期进行合规性评价，并保存评价结果的记录 |  | 15 | 每年进行合规性评价；有合规性评价的报告或记录 | 未进行合规性评价不得分；无合规性评价报告或记录，扣5分 |
|  |  | 应进行各层级的安全检查，包括日常检查、节假日检查、特殊时段检查、专项检查等 |  | 10 | 依据制度开展各层级检查，专项检查有计划或方案，有检查记录 | 未按要求检查每少一次扣5分；专项检查无计划或方案每项扣3分；检查无记录扣1分 |
|  | 不符合、纠正措施和预防措施 (30分) | 应对HSE监督检查发现的问题和合规性评价中发现的不合规情况进行原因分析，采取针对性的纠正措施和预防措施 |  | 15 | 对不符合、不合规情况等原因进行分析，并形成不合规分析报告 | 无分析报告，不得分；分析报告存在缺陷，扣1分 |
|  |  |  |  | 15 | 制定有针对性的纠正措施和预防措施，保存记录 | 无纠正措施或预防措施，不得分；已采取但存在缺项，每少一项扣2分 |
|  | 事故报告、调查和处理(30分) | 应建立事故管理制度 |  | 5 | 有事故管理制度 | 未建立制度，不得分；已建立但不符合《条例》，每一处扣1分 |
|  |  | 发生事故后，基层站（库）应在1h内上报，每级应在接到报告后，2h内以书面形式向上级单位和政府主管部门报告，必要时向相关政府部门通报 |  | 5 | 按规定要求时间上报，保存各层级事故上报记录 | 未按要求报告的，不得分；谎报、瞒报一次，不得分；迟报、漏报一次扣1分 |
|  |  | 发生事故后，妥善保护事故现场及有关证据，接受和配合事故调查组进行调查 |  | 5 | 接受和配合事故调查组进行调查，保存事故相关记录 | 未采取保护措施，不得分；已采取但措施不全，造成取证缺失，每缺少一个证据，扣1分 |
|  |  | 应落实事故调查报告中的防范措施和对有关责任人的处理意见，并建立事故台帐 |  | 5 | 落实事故调查报告中的防范措施，保存处理事故责任人的文件 | 未落实防范措施，不得分；无处理文件，扣2分；但责任人处理不全面，每缺少1人，扣1分 |
|  |  |  |  | 5 | 建立相关人员教育记录 | 未进行教育，不得分；少教育一次，扣0.5分 |
|  |  |  |  | 5 | 建立事故台帐 | 未建立台帐，不得分；已建立但登记不全，少登记一项扣1分 |
|  | 记录 控制 (10分) | 应按记录控制管理制度，对HSE记录实施控制 |  | 5 | 建立记录管理制度或办法 | 未建立制度或办法，不得分 |
|  |  | 记录应字迹清楚、标识明确，并具有可追溯性。记录的保存和管理应便于查阅 |  | 5 | 建立在用记录清单；记录字迹清楚、标识明确，具有保存期限 | 无记录清单，不得分；记录字迹不清、标识不明确，一项扣0.5分；无保存记录，扣0.5分， |
|  | 内部 审核 (40分) | 应成立审核组，每年至少1次对HSE管理体系的运行情况进行内部审核 |  | 6 | 成立审核组并保存文件或名单 | 未建立审核组，不得分；无文件或名单，扣2分 |
|  |  |  |  | 8 | 进行内审员培训并建立培训记录 | 未进行培训，不得分；培训每少一人扣0.5分 |
|  |  |  |  | 6 | 制定内部审核计划，按计划进行审核 | 未开展内部审核，不得分；一年未进行审核，扣2分 |
|  |  | 审核组提交审核报告，受审单位对不符合项进行整改 |  | 10 | 审核报告内容包括审核目的、范围、依据法律法规和标准规范、审核过程、发现的不符合项和整改与验证建议、审核结论等 | 无审核报告，不得分；审核报告中一项不符合，扣1分 |
|  |  |  |  | 10 | 建立不符合项整改与验证记录 | 无整改记录，不得分；记录每缺少一项，扣0.5分 |
| 管理 评审 (50分) | 评审 管理 (40分) | 主要负责人应每年至少组织一次HSE管理体系评审，对HSE方针、目标、资源配置、内部审核结果等进行评审，建立管理评审记录 |  | 10 | 制定管理评审计划 | 未进行管理评审，不得分；每少一次，扣5分 |
|  |  |  |  | 20 | 评审在计划的时间内由最高管理者组织、主要评审内容有：HSE方针、目标、资源配置、内部审核结果 | 不是由最高管理者组织，扣10分；与评审计划不符，扣5分；评审内容每缺一项，扣2分 |
|  |  |  |  | 10 | 形成管理评审报告 | 未形成管理评审报告，不得分 |
|  | 持续 改进 (10分) | 应根据管理评审结果所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，实现动态循环，不断提高HSE管理水平 |  | 10 | 查看安全生产目标、指标、规章制度、操作规程修改完善情况 | 未修改完善，不得分；修改完善存在缺项，少一项扣1分 |