附件

黑火药和引火线生产企业安全生产基本要求

一、黑火药生产企业安全生产基本要求

1.工艺布置采用单线设计，禁止工艺路线交叉。

2.球磨混合，压片、碎片、造粒、抛光等关键工序采用机械生产，机械设备安全、可靠，设备数量与生产规模相匹配，且关键设备具有异常报警、安全联锁功能。

3.药物混合、潮药装模（包片）、压药、拆模（撕片）、碎片、造粒、抛光、浆药、干燥、散热、筛选、计量包装工房分别单独设置，并采用轻质易碎屋盖或轻质泄压屋盖。

4.药物混合、压药工序实现远程隔离操作控制，碎片、造粒、抛光、浆药、筛选实现人机隔离操作控制。

5.中转库和总仓库的储存能力与生产规模相匹配。

6.厂（库）区全部道路硬化，汽车运输道路路面宽度不小于4米，其他运输道路路面宽度不小于2米。

7.危险性工（库）房安装符合《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101）规定的安全监控系统。

8.应用烟花爆竹流向管理信息系统对黑火药进行产品标识和流向登记。

二、引火线生产企业安全生产基本要求

1.工艺布置采用单线设计，禁止工艺路线交叉。

2.采用机械制引和切（割）引，机械设备安全、可靠，且设备数量与生产规模相匹配。

3.制引、切引实现人机隔离操作控制，控制室符合规范要求。

4.晒场面积和中转库、总仓库的储存能力与生产规模相匹配。

5.厂（库）区全部道路硬化，汽车运输道路路面宽度不小于4米，其他运输道路路面宽度不小于2米。

6.危险性工（库）房安装并使用符合《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101）规定的安全监控系统。

7.应用烟花爆竹流向管理信息系统对引火线进行产品标识和流向登记。