附件1

爆竹生产企业“三库”设置基准表

| 库房名称 |  | 设置要求 | 计算说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险品 中转库 | 引火线 | 至少1栋，定量合计不小于200公斤。 | 按每天需要引火线25万米（含药量0.8公斤/千米）计算，满足1天生产需要。 |
|  | 插引饼 | 至少1栋，定量合计不小于100公斤。 | 按每天需要引火线量计算，每天中转2次。 |
|  | 封口饼 | 至少1栋，定量合计不小于1200公斤。 | 按每天生产600万个计算，两天中转1次。 |
|  | 化工原材料 | 至少1栋3间，确保高氯酸钾、金属粉、硫磺分库存放。 | 满足1天生产需要。 |
| 药物 总库 | 引火线 | 至少1栋，定量合计不小于1500公斤。 | 按每天需要引火线的含药量计算，满足1周生产需要。 |
|  | 化工原材料 | 至少1栋3间，确保高氯酸钾、金属粉、硫磺分库存放。 |  |
| 成品 总库 | 成箱成品 | 至少2栋，库房面积合计不小于1000平方米，定量合计不小于32000公斤。 | 按每月生产8000箱计算，满足2个月产量储存需要。 |
| 备注：1. 本“基准表”的计算基数为，企业安装1台爆竹混装药一体机，生产效率每小时1200饼，每天产量300箱（600万个），每月产量8000箱，每年产量8万箱；含药量每个0.1克，每箱2公斤，每年产量的总药量160吨。 2. 当爆竹企业的生产规模扩大时，参照本表制定“三库”设置基准。 |  |  |  |

附件2

组合烟花生产企业“三库”设置基准表

| 库房名称 |  | 设置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险品 中转库 | 引火线 | 至少1栋，定量合计不小于30公斤。 | 按每天需要引火线8000米（含药量1.6公斤/千米）计算，满足2天生产需要。 |
|  | 开包药（高氯酸盐、硝酸盐开包药） | 至少1栋，定量合计不小于120公斤。 | 按每天需要总药量800公斤的15%左右计算，满足1天生产需要。 |
|  | 黑火药 | 至少1栋，定量合计不小于200公斤。 | 按每天需要总药量800公斤的25%左右计算，满足1天生产需要。 |
|  | 亮珠（裸药效果件） | 至少2栋，定量合计不小于500公斤。 | 按每天需要总药量800公斤的60%左右计算，满足1天生产需要。 |
|  | 装药内筒(含蘸尾药) | 栋数根据具体生产安排确定，定量合计不小于400公斤。 | 按半天生产的内筒中的总含药量计算。 |
|  | 装发射药后半成品 | 栋数根据具体生产安排确定，定量合计不小于100公斤。 | 按半天生产需要黑火药总量计算。 |
|  | 组装后(成品) | 栋数根据具体生产安排确定，定量合计不小于400公斤。 | 按半天组装产品的总含药量计算。 |
|  | 亮珠(裸药效果件)晾晒场(含烘干房) | 栋数根据具体生产安排确定，定量合计不小于1200公斤。 | 按1年生产需要亮珠120吨，每年生产200天，每天生产600公斤，2天产量计算。 |
|  | 化工原材料 | 至少1栋多间，确保氧化剂、还原剂分库存放。 |  |
| 药物 总库 | 引火线 | 至少1栋，定量合计不小于200公斤。 | 按每天需要引火线的含药量计算，满足1个月生产需要。 |
|  | 黑火药 | 至少1栋，定量合计不小于5000公斤。 | 按每天需要200公斤计算，满足1个月生产需要。 |
|  | 亮珠（裸药效果件） | 至少3栋，定量合计不小于12000公斤。 | 按每天生产600公斤计算，满足20天产量储存需要。 |
|  | 化工原材料 | 至少1栋多间，确保氧化剂、还原剂分库存放。 |  |
| 成品 总库 | 成箱成品 | 至少2栋，库房面积合计不小于1500平方米，定量合计不小于40000公斤。 | 按每月生产10000箱计算，满足2个月产量储存需要。 |
| 备注：1. 本“基准表”的计算基数为，企业年产值2000万元，生产效率每天生产400箱，每月产量1万箱，每年生产10万箱；每箱含药量2公斤（个人燃放类产品），每年产量的总药量200吨。 2. 当烟花企业的生产规模、品种不同时，应参照本表制定“三库”设置基准。 |  |  |  |