ICS

C

备案号：

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ/T××××—2017

危险化学品应急救援队伍训练（培训）大纲

Training Syllabus of Hazardous Chemicals Emergency Response team

（征求意见稿）

2017-××-×× 发布                     2017-××-×× 实施

国家安全生产监督管理总局    发布

目  次

前  言	ii

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  训练要求	2

5  训练内容	2

6  训练安排	10

# 前  言

为了规范和指导危险化学品应急救援队伍的训练标准，为危险化学品应急救援队伍日常训练提供依据，全面加强危险化学品应急救援队伍专业化、规范化、精锐化建设，提高危险化学品应急救援队伍理论基础、技战术水平和抢险救援能力，保证安全、迅速有效地处理危险化学品各类突发事故，特制定本标准。

本标准为推荐性标准。

本标准由国家安全生产应急救援指挥中心提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国安全生产科学研究院，国家安全生产应急救援指挥中心。

本标准主要起草人： ________，吴志岭，王如君，多英全，杨春生，褚云

危险化学品应急救援队伍训练（培训）大纲

# 1  范围

本标准规定了危险化学品应急救援队伍训练术语和定义、训练内容和要求。

本标准适用于由危险化学品企业建立的专职或兼职危险化学品应急救援队伍；其他类型企业抢险救援队伍如油田消防队或社会应急救援力量等，可结合本队伍特点，参考本标准相关科目开展培训和训练。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 13690 化学品分类和危险性公示通则

GBT 16483 化学品安全技术说明书内容和项目顺序

GB 15258化学品安全标签编写规定

GB 7144 气瓶颜色标志

GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1 危险化学品事故 hazardous chemical accidents

在生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的过程中，由危险化学品直接或间接引发的人员伤亡、财产损失或环境污染事故。

- 3.2 应急救援 emergency rescue

在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

- 3.3 危险化学品应急救援队伍 hazardous chemicals emergency rescue team

依据国家法律规定，危险化学品企业建立的从事企业内部突发事故应对处置、抢险救援任务的应急救援组织，包括企业建立的专职救援队伍和兼职救援队伍。

- 3.4 队伍训练 team training

通过有计划有步骤的学习、培训和演练,使得危险化学品应急救援队伍成员熟悉危险化学品基本常识，熟练使用危险化学品抢险救援设备设施，掌握有效应对各类危险化学品事故的处置程序、标准和方法措施，具备一定的体能和业务技能。

# 4  训练要求

危险化学品应急救援队伍应按照本大纲的规定进行日常训练。

训练应坚持理论与实践相结合的原则，侧重危险化学品应急救援队伍队员体能和抢险救援技能的训练；注重危险化学品基本常识、抢险救援装备设施使用维护保养、危险化学品生产储存和运输设备设施认知等的知识培训；将国家有关法律法规及技术标准和规范，国内外先进的抢险救援设备设施、成功案例和经验教训等纳入训练教学中。

通过训练，使危险化学品应急救援队伍掌握应急救援基本程序、抢险救援基本技能，了解国家相关法律法规、危险化学品基础知识、抢险救援设备设施，国内外抢险救援的成功案例和经验教训，逐步提高抢险救援队伍的理论知识水平和抢险救援技能。

# 5  训练内容

- 5.1 理论知识学习

5.1.1安全生产和应急管理法律法规学习。

学习《突发事件应对法》《安全生产法》《消防法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《危险化学品安全管理条例》等有关危险化学品应急救援法律、法规、部门规章、标准。

5.1.2化学品基本常识。

危险化学品生产、经营、储存、运输、使用特点，国家重点监管危险化学品、国家重点监管危险化工工艺、重点管线应急处置原则，重大危险源管理，事故种类、特点、应急处置等危险化学品事故救援基础知识。

（1）化学品基础知识。化学品、危险化学品定义和分类，《危险化学品目录（2015版）》和《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》，涵盖2828种（类）危险化学品及剧毒化学品148种。

（2）全球化学品统一分类和标签制度（GHS）。包括：危险化学品物理危险性共16项〔爆炸物，易燃气体 (包括化学性质不稳定的气体)、易燃烟雾剂、氧化性气体、加压气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质和混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物、金属腐蚀剂〕；危险化学品环境危害共2项（对水环境的危害）；危险化学品健康危害共10项（急性毒性、皮肤腐蚀/刺激、严重眼睛损伤/眼睛刺激性、呼吸或皮肤过敏、生殖细胞突变性、致癌性、生殖毒性、特异性靶器官系统毒性一次接触、特异性靶器官系统毒性反复接触）。

（3）危险化学品“一书一签”。了解和掌握化学品安全技术说明书（SDS）和化学品安全标签。

《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GBT 16483）。化学品安全技术说明书提供了化学品（物质或混合物）在安全、健康和环境保护等方面的信息，推荐了防护措施和紧急情况下的应对措施，其内容包括：1.化学品及企业标识、2.危险性概述、3.成分/组成信息、4.急救措施、5.消防措施、6.泄漏应急处理、7.操作处置与储存、8.接触控制个体防护、9.理化特性、10.稳定性和反应性、11.毒理学信息、12.生态学信息、13.废弃处置、14.运输信息、15.法规信息、16.其他信息。

《化学品安全标签编写规定》（GB 15258）。化学品安全标签是粘贴、挂栓或喷印在化学品外包装或容器上的，标示化学品所有具有的危险性和安全注意事项的一组文字、象形图和编码组合，其内容包括：1.化学品标识、2.象形图、3.信号词、4.危险性说明、5.防范说明、6.供应商标识、7.应急咨询电话、8.资料参阅提示语等。

（4）危险化学品“两重点一重大”。重点监管危险化学品名录、安全措施和应急处置原则，重点监管危险化工工艺目录、安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案，危险化学品重大危险源辨识和安全管理。

（5）危险化学品存储运输设备设施。

了解认知各类危险化学品存储和运输备设施。大容积存储装置，如固定顶储罐、内浮顶储罐、外浮顶储罐、卧式储罐、全压力球罐、全/半冷冻球罐、低温球罐；小量或散装存储工具，如塑料桶、工业气瓶、民用可燃气体瓶、木箱、小型钢罐、立式柱型容器、纺织品袋等；危险化学品运输工具，如罐式汽车、罐式列车、高压气体长管半挂车、箱式汽车等。

（6）储气瓶和工业管道颜色标志。《气瓶颜色标志》（GB 7144），《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）等。

（7）危险化学品主要事故类型、危害特点及典型案例。

学习了解危险化学品事故主要类型及其危害特点，包括易燃气体、易燃液体和易燃固体火灾事故，主要危害为热辐射和火焰接触；易燃气体和易燃液体爆炸事故，主要危害为超压冲击波和爆炸碎片；有毒气体泄漏引发的中毒，以及密闭空间窒息和中毒等；并结合近年来国内外发生的典型危险化学品事故及救援案例，学习总结经验。

（8）典型化学品事故处置。

液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）、原油和成品油、甲醇、液氨、液氯、硫化氢、硝化甘油、硝酸铵、硫磺、黄磷、硝酸、硫酸、盐酸、氰化物、电石等危险化学品火灾、爆炸、泄漏中毒事故处置原则和方法。

5.1.3 应急救援装备认知和使用。

了解和掌握各类应急救援设备设施的各项功能、技术指标参数、适用范围和使用方法，并能结合自身岗位职责熟练使用、操作和维护保养各类设备设施。

（1）抢险救援车辆。包括但不限于水罐消防车、泡沫消防车、举高喷射消防车、涡喷抢险救援车、多功能抢险救援车、大型化学救援车、大流量消防炮及配套供水设施、应急电源车、通讯指挥车、医疗救护车、移动式防爆无线遥控消防炮、水力自摆炮、排烟机器人、侦察抢险机器人、灭火机器人、旋翼飞行机器人等。

（2）侦检器材。包括但不限于红外线测温仪、热成像仪、电子气象仪、生命探测仪、漏电探测仪、电子酸碱测试仪、气体检测仪等。

（3）警戒器材。包括但不限于警戒标志杆、锥形事故标志柱、隔离警示带、出入口标志牌、危险警示牌、闪光警示灯、手持扩音器等。

（4）堵漏器材。包括但不限于内封式堵漏袋、外封式堵漏袋、捆绑式堵漏袋、钢带堵漏工具、注入式堵漏工具、粘贴式堵漏工具、木制堵漏模、电磁式堵漏工具、堵漏枪、阀门堵漏套具、气动吸盘式墙漏器、管道粘结剂、高压胶管、高压胶管、带压开孔机、带压封堵机、剪切扩张二用钳、大锷鱼钳、双轮异向切割锯、液压机动泵、便携式电焊机、干电池手持钻、消防水带、开花水枪等。

（5）防污输送器材。包括但不限于手动隔膜抽吸泵、防爆输转泵、粘稠液体抽吸泵、排污泵、汽油抽水机、有毒物质密封桶、围油栏、吸附垫、集污袋、手动隔膜抽吸泵等。

（6）防化洗消器材。包括但不限于强酸、碱洗消器，强酸、碱清洗剂，公众洗消站，单人洗消帐篷，生化洗消装置，洗消粉等。

（7）个体防护装备。包括但不限于防爆型头盔、耐酸碱和耐热手套、安全腰套、防化服、全封闭防化服、隔热服、防爆服、连体水衣、正压式空气呼吸器、佩戴式防爆照明灯、呼救器、方位灯、防爆对讲机等。

（8）气体防护装备。包括但不限于空气呼吸器、氧气呼吸器、苏生器、苏生器备用瓶、氧气瓶、移动式长管供气系统、跌倒报警仪、防爆型头套式照明灯、空气瓶、折叠担架、急救包、可燃气体检测仪、氧含量检测仪、软梯、安全绳、救生绳、防爆型搜索灯、救援绳、缓降救援包、救援吊带、单滑轮、安全挂钩、自紧式绞盘、四角救援架、单滑轮等。

（9）培训演练装备。包括但不限于多媒体电教设备、智能教学演示装置、智能化模拟救灾演练系统、智能教学终端、模拟化学品泄漏处置设施等。

（10）通讯指挥装备。包括但不限于视频指挥系统、通讯指挥调度平台、无线视频和数据监控系统、灾区摄录系统、视频会议系统、基地信息数据库、现场应急救援辅助决策系统等。

5.1.4 突发事故下的应急处置基本程序。

（1）初期管控。到达事故现场初期侦查，获取现场事故类型、现场自然条件、风向风力、温度、发生事故装置及事故基本信息；根据初期侦查信息，初步确定现场指挥部和人员集结场所；划分事故现场初始隔离距离，确定人员疏散通道和组织人员疏散。

（2）侦检和辨识危险源。现场获取“一书一签”，便是分析燃烧（泄漏）部位，形态、浓度、范围及被困人员情况，了解事故周边环境；划分警戒区域，火灾、有毒气体泄漏事故现场处置区、警戒区（重危区、轻危区、安全区）、人员疏散区、优先撤离区、人员集结区、洗消区，以及人员进出通道等的划定和设置。

（3）灾情评估。掌握事故现场自然环境信息，包括气象、地面类型、交通、河流沟渠、电源、火源、周围建筑物等；掌握事故情况，包括危险化学品名称、泄漏扩散火灾爆炸信息；现场伤员情况；评估事故等级及发展态势；建立现场指挥部，确定现场指挥官。

（4）等级防护。根据事故现场危险性程度，确定不同区域人员的个人防护等级，合理佩戴防护服和防护面具；并在事故现场上风向、轻危区和安全区交界处设置洗消站，设立人员和设备洗消通道。

（5）信息管理。现场指挥部实施信息管控，及时发布和更新事故和救援信息；及时上报信息。

（6）现场处置。包括爆炸品、可燃气体、有毒气体、可燃液体、易燃固体、易于自燃物质、遇水放出易燃气体的物质，氧化性物质和有机过氧化物，毒性物质，腐蚀品，放射性物质等处置方案。

（7）全面洗消。洗消药剂的选择和洗消程序，包括氢氧化钙、碳酸氢钠、盐酸、洗消粉、漂白粉、氨水、双氧水等常用洗消药剂的适用范围、使用方法和使用部位；伤员（包括一般伤员和无意识伤员）和救援人员的基本洗消程序（喷淋、检测及二次喷淋、更衣或送医院、疏散等）；应急救援装备洗消。

（8）现场处理和移交。事故处置结束后，全面细致检查清理现场，视情实施监护，向事故单位移交现场。

（9）总结和评估。事故结束后，认真总结事故抢险救援情况，总结经验教训。

- 5.2 单兵基础训练

5.2.1 单兵基础训练内容包括队列训练、技能训练、体能训练三部分。

5.2.2 队列训练。

（1）立正、跨立、稍息；

（2）停止间转法；

（3）坐下、蹲下、起立；

（4）脱帽、戴帽、夹帽，停止间队列敬礼；

（5）行进、立定，齐步走、正步走、跑步走；

（6）行进间转法，均在齐步走时向左转走、向右转走、向后转走 。

要求：掌握队列动作基本要领，动作连贯，协调一致；队列纪律严格，仪容整齐，姿态端正。

5.2.3 技能训练。

5.2.3.1 原地佩戴防护装备。

（1）掌握穿着灭火防护服的方法，程序规范，动作迅速；着装时着作训服或体能训练服；衣带平整，尼龙搭扣粘合对齐；双脚踏到靴底；安全带扎牢锁紧或空隙不超过10厘米；盔帽戴正或帽带贴于下颚。

要求：整个操作要在25秒内完成。

（2）掌握佩戴空气呼吸器的方法，佩戴空气呼吸器程序规范，动作迅速；佩戴前需检查器材，并放出残留气体；肩带、腰带拉紧，呼吸器紧贴身体。

要求：整个操作要在30秒内完成。

（3）掌握重型防化服与空气呼吸器的穿戴方法，两人协同完成，程序规范，动作迅速；对服装进行目视检查，包括拉链的性能、有无可疑漏洞等；穿上与防化服相连的防化靴并笼上下装；着装者戴上防护面罩并调整皮带；佩戴呼吸器并进行适当调整以符合穿戴者的着装要求（根据呼吸器的说明）；根据呼吸器的要求连接气门至面罩；穿戴者检查空气供应情况；检查阀门功能是否正常（防护面具和呼吸装置是否正常工作）；打开呼吸器，开始正常使用；穿上服装两袖；拉上拉链，保证拉链已经拉到位并且将拉链保护层盖住拉链，不暴露在外。

要求：整个操作要在4分钟内完成（包括穿戴前检查）。

（4）根据需求和实际情况，了解或掌握包括防爆型头盔、耐酸碱和耐热手套、安全腰套、连体水衣、佩戴式防爆照明灯、呼救器、方位灯、防爆对讲机(带耳毂传输)等装备的佩戴、使用方法。

5.2.3.2 水带铺设。

掌握各类直径水带连接及铺设的方法，包括水带连接分水器及水带连接水枪；水带延长及更换；沿窗口垂直铺设水带；沿化工装置、储罐扶梯蜿蜒铺设水带。

要求：掌握多盘水带连接和各种场景下水带铺设的方法和要领，水带、水枪接口不得脱口或卡口，水带扭圈不得超过360度，水带要甩开且超过8米，分水器拖出不得超过0.5米，水枪不得脱手，水带要用水带挂钩固定，水带不得滑落扶梯护栏外。

5.2.3.3 射灭火剂。

掌握立、跪、卧、肩式射水姿势及直流、开花、喷雾等射流方式；掌握水枪、水炮、泡沫枪、泡沫炮、干粉枪、干粉炮等操作。

要求：掌握射水的基本姿势，立射时双腿呈弓步，身体稍向前倾；跪射时膝盖微弓，左小臂放在左大腿上；卧射时左臂肘部着地握水枪前部，右手小臂着地扶水带；肩射时双腿呈弓步，左手握水枪后部，右手握住水枪前部，水枪紧靠肩部。熟悉射流变换的操作方法和基本要求，立射姿势正确，所变射流一次到位，且形状成型，要在直流基础上变换射流。掌握射灭火剂的操作流程、药剂加载控制，能够按照要求调整射流方向、射流角度，准确射中指定位置。

5.2.3.4 徒手救人。

掌握四种徒手救人的操作方法：背式救人、抱式救人、抬式救人、肩式救人；掌握心肺复苏救援动作要领；掌握高处缓降自救方法：利用安全绳、水带等从高处缓降自救。

要求：程序规范，动作准确；救助中被救者肢体不得触地，放下时被救者头部不得先触地，轻轻放下；缓降自救练习需做好器材完好性与承重检查，确保训练安全。

5.2.3.5 破拆。

掌握各类破拆器械操作：液压切割器、金属切割机、扩张器、链式电锯等，熟悉不同破拆对象如金属栅栏、卷帘门、砖木结构、地板等对应的不同破拆器械选择。

要求：训练前做好个体防护，作业前应判定现场无易燃易爆物质，带有动力的破拆器械启动后不得触地。

5.2.3.6 气体、液体带压堵漏。

掌握各类带压堵漏器械操作，熟悉不同泄漏对象对应的堵漏方案选择。

要求：结合现有装备，掌握以下带压堵漏方法：机械堵漏法(支撑法、顶压法、卡箍法、压盖法、打包法、上罩法），塞孔堵漏法（捻缝法、塞锲法、螺塞法），焊补堵漏法（直焊法、间焊法、焊包法、焊罩法、逆焊法），粘补堵漏法（粘堵法、粘贴法、粘压法、缠绕法），胶堵密封法（渗透法、内涂法、外涂法、强注法），改换密封法（改道法），其他方法等。

5.2.3.7 其它。

根据需求和实际情况，选择掌握徒手攀爬绳索、徒手爬高杆、100米消防障碍、单兵破拆救人、攀登三节拉梯、高空自救互救等科目的训练。

5.2.4 体能训练。

体能训练标准分为35岁及以下战斗员、36岁及以上战斗员和其他人员三类，其他人员包括驾驶员、通讯员、指挥员等现场人员。考核标准如表5.1.1所示，十项内容需达成至少八项为达标，十项均达标计为优秀。既是战斗员又身兼其他职责的，按战斗员标准要求。女性队员考核标准在原基础上降低20%。新队员需在三个月内完成达标训练。

体能训练动作应程序规范、动作标准，具体要求参见附录A。

表5.1.1 应急救援队伍单兵体能训练标准

| 序号 | 项目 | 32岁及以下战斗员 | 33岁及以上战斗员 | 其他人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 俯卧撑 | 50次/2分钟 | 40次/2分钟 | 20次/1分钟 |
| 2 | 仰卧起坐 | 50次/3分钟 | 30次/2分钟 | 30次/2分钟 |
| 3 | 双腿深蹲起立 | 100次/2分钟 | 70次/2分钟 | 70次/2分钟 |
| 4 | 单杠引体向上 | 10次 | 6次 | - |
| 5 | 双杠杠端臂屈伸 | 14次 | 9次 | - |
| 6 | 单杠卷身上 | 5次 | 3次 | - |
| 7 | 60米提集液桶 | 2×25公斤，50秒 | 2×20公斤，55秒 | - |
| 8 | 100米跑 | 15秒 | 18秒 | 18秒 |
| 9 | 长跑 | 3000米13分钟 | 2400米12分钟 | 1500米8分钟 |
| 10 | 组合运动训练 | 8分钟 | 9分钟 | - |

- 5.3 单兵专项训练

5.3.1 单兵专项训练的内容包括战斗员训练、驾驶员训练、通讯员训练、指挥员训练等。

5.3.2 战斗员训练。

掌握化学品燃烧的基本常识；掌握防护装备操作、灭火器材操作、供水器材操作、破拆器材操作、登高器材操作、救生器材操作，了解侦检器材操作、照明器材操作、排烟器材操作、堵漏器材操作、输转器材操作、洗消器材操作、固定消防设施操作等内容；了解本企业及周边辖区内企业涉及危险化学品的种类、性质、处置措施及注意事项，了解辖区内消防栓、消防水池、消防通道等分布。

要求：能熟练操作要求掌握的器材技术性能、参数和适用范围，能对装备器材进行日常保养和维修，排除一般故障；结合相关预案，明确各自的救援分工和救援任务。

5.3.3 驾驶员训练。

掌握灭火消防车车辆驾驶、车载固定设备和机动泵操控、吸水管连接、车辆和机动泵日常维护保养及一般故障排除等内容；了解本企业及辖区内企业消防通道及水源分布。

要求：掌握本队伍现有车辆的技术性能、参数和适用范围；熟练操控车载固定设备、泵和器材；熟练连接吸水管，准确停靠消防水源，能进行车辆和装备的日常维护保养，排除一般故障；掌握周边区域道路路况，前往周边企业的最佳路线，救援时车辆应当停放的位置，消防水源分布情况。

5.3.4 通讯员训练。

掌握通讯装备操作（无线通讯、有线通讯、简易通讯等）、计算机通信技术、信息系统操作（三维桌面推演、决策辅助、远程视频会议系统等）、通讯装备日常维护保养、接处警程序等、当地方言等内容；掌握周边消防力量分布及联络方法；掌握事故上报程序。

要求：掌握现有的有线、无线、计算机通信、现代信息系统设备的技术性能、参数、操作规程、日常维护保养及简单故障排除；掌握并培训战斗员在紧急状态下简易通讯（手语、旗语、哨声、灯语等）方式；接处警准确、迅速；能听懂当地方言；能够迅速联络周边公安消防和其它应急救援队伍、工程抢险队伍、医疗救护力量；能正确执行事故上报程序。

5.3.5 指挥员训练。

掌握战斗员、驾驶员训练内容全部科目，掌握通讯员接处警、消防力量分布、事故上报程序科目，熟悉通讯员其它训练科目内容；掌握各类危险化学品事故应急救援处置基本程序与对策；掌握如下指挥技能：进攻路线的选择、车辆停靠阵地的设置、救援人员站位与转移、行动过程的安全保障；能指导和组织开展基本队列队形训练、单兵基础训练、单兵专项训练、班组合成训练的各项科目；熟悉队员心理辅导工作要领；掌握队伍的日常管理工作要点等内容。

5.3.6 其它人员训练。

其它人员可以包括现场安全员、特种装备操控员（消防机器人等）、摄录像员、紧急救护员、现场文书、培训教官等人员，各队伍应结合自身特点，由支（大）队长或相关管理人员编制相应训练科目及要求。

- 5.4 合成训练

5.4.1 合成训练包括班组训练和编队合成训练。

班组训练以班组或单车为训练单元，编队合成训练以中队、大队或支队为训练单元开展训练。各救援队伍应结合自身特点和实际需要，有侧重的开展训练。

5.4.2 班组训练。

班组训练包括单车展开训练、战斗行动训练等内容。

5.4.2.1 单车展开训练。

（1）水罐消防车：训练水罐消防车单/双干线供水、出水枪操作。

（2）泡沫消防车：训练泡沫消防车出高、中、低倍泡沫发生器及泡沫炮、泡沫枪操作。

（3）举高喷射消防车：训练高喷车支腿展开与收拢、臂架升起与回转、消防泵启动与加压、遥控炮出水与出泡沫等操作。

（4）三相射流消防车：训练消防车臂架升起与回转、单相射流、多相射流等操作。

（5）抢险救援车：训练抢险救援车牵引、吊装、破拆等操作。

（6）供气消防车：训练供气设备启动、气瓶充装等操作。

（7）消防机器人：训练机器人收放、移动、出水、出泡沫等操作。

（8）远程供水车：训练水带连接、水带铺设、水泵启动、水带回收等操作。

（9）其他车辆：根据车辆保有情况，开展登高平台车、防化洗消车、排烟消防车、涡喷消防车、通讯指挥车、工程抢险车等各种车辆的训练。

要求：结合现有装备，熟悉车辆及车载器材的性能、使用方法；全车人员任务明确，协同密切；操作程序规范，战斗展开迅速；车辆、器材及操作技战术运用合理；掌握紧急撤离流程与步骤。

5.4.2.2 战斗行动训练。

（1）侦查检测：事故现场侦查，快速判断事故性质及规模；结合现有装备，掌握检测仪器使用方法，包括用红外线测温仪、热成像仪、电子气象仪、音频生命探测仪、视频生命探测仪、漏电探测仪、电子酸碱测试仪、组合式多功能气体检测仪、远距离无线气体视频检测仪等仪器。

（2）关阀堵漏：训练各类阀门开启和闭合方法；训练管道、法兰、容器的快速堵漏器材使用方法。

（3）固定设施使用：结合企业现有设施，训练固定、半固定消防设施的操作流程，包括使用消火栓、固定泡沫炮、半固定泡沫灭火系统等的操作。

（4）起重破拆：训练班组配合协同，针对不同材料的相应起重、破拆器械使用方法。

（5）排烟通风：训练针对受限空间排烟，受限及开放空间内易燃易爆或有毒气体氛围强制通风的操作训练。

（6）转输洗消：训练有毒有害物质、易燃易爆物质转输操作；训练人员、装备、事故场地的洗消操作。

要求：结合现有装备，熟悉各类装备器材的性能、使用方法；班组人员任务明确，协同密切；操作程序规范，战斗展开迅速；器材及操作技战术运用合理；掌握紧急撤离流程与步骤。

5.4.3 编队合成训练。

编队合成训练包括车辆编成训练、事故处置训练、预案演练、跨区域支援演练等。

5.4.3.1 车辆编成训练。

训练水罐车串联供水、水罐车与泡沫车或泡沫炮编成供水、水罐车轮替供水交接、远程供水车与中继泵耦合供水、人员车辆掩护协同等操作。

5.4.3.2 事故处置训练。

（1）化工装置火灾处置。针对化工装置、炼油装置等设备密集型装置区火灾，训练相应扑救技能。包括水罐消防车、泡沫消防车等的移动、停靠、供水操作，泡沫消防炮、水枪的射流、掩护操作训练。

（2）储罐火灾处置。针对不同类型储罐火灾（密封圈火、罐顶溢油起火、隔堤内池火、全表面火等），训练相应扑救技能。泵浦消防车供水操作、泡沫消防车灭火操作、举高喷射消防车灭火操作、大流量移动炮扑救操作、快速登罐灭火操作、远距离供水操作等。

（3）危险化学品泄漏处置。针对管道、法兰、装置、容器泄漏导致危险化学品暴露事故，训练个体防护装备穿戴，装置切断，对泄漏化学品中和、回收、销毁、通风、洗消等操作。

（4）油气管线火灾处置。针对油气输送管线火灾特点，训练相应扑救技能。除泡沫消防车、干粉消防车等操作外，增加上下游紧急关断、人员快速疏散、危险区域隔离等训练，结合实际情况开展管线带压堵漏等训练。

（5）危险化学品运输车辆事故处置。训练现场封锁警戒、人员救援撤离、灭火作业、清理洗消等操作。

（6）危险化学品仓库火灾处置。训练通风排烟、重型防化服穿戴、使用消防水、泡沫、干粉、二氧化碳等灭火剂灭火作业、清理洗消等操作。

（7）其他事故类型处置。结合自身需求，开展其他危险化学品事故类型处置训练。

5.4.3.3 预案演练。

结合企业专项应急救援预案开展应急演练。

要求：严格按照预案流程，着重训练现场处置过程，可协同地方政府和企业安全管理人员进行演练，做好演练记录，总结演练过程中遇到的问题，对预案和训练进行优化和改进。

5.4.3.4 跨区域联合演练。

根据实际情况和需求，开展50公里范围内对其他危险化学品企业的跨区域支援/救援演练，内容包括演练脚本编制、战前准备、路线规划、驾驶前往、救援展开、返回及演练总结。可与其他单位应急救援力量协同开展训练。

5.4.4 其他训练。结合现有设备器材及自身需求，开展其他战斗训练。

# 6  训练安排

（1）危险化学品企业应急救援队伍应制定年度训练计划，确定训练目标，明确训练任务和时间进度安排，落实目标和任务到每个队员。

（2）危险化学品应急救援队伍训练须全员参与，应安排不少于20%的训练时间进行基础知识学习，20%的训练时间进行单兵训练和30%的训练时间进行班组合成训练，剩余时间结合各队伍需求有针对性的开展训练。

（3）新队员首先要进行理论知识学习和基础训练，在基本了解化学品和应急救援基本常识的前提下，开展专项技能训练和合成训练。

（4）定期组织救援队伍进行知识更新教育和训练。

- 附录A 应急救援队伍单兵体能训练项目要求

A.0.1 俯卧撑

1．训练目的：提高战斗员上肢的推撑力量，发展肱三头肌、前锯肌和胸大肌的力量，提高攀爬、提携和搬运能力。

2．场地器材：在平坦地面上。

3．动作要领：左（右）脚向前一大步，双手手指向前在左（右）脚两侧着地（双手距离与肩同宽），左（右）脚后撤伸直，两脚并齐成俯撑，做两臂屈伸动作。屈臂时两肘内合不能外张，胸部接近地面后快速发力伸直两臂，身体保持平直。

4．训练要求：结合技术动作特点，认真完成训练内容，充分做好准备活动，加强帮助和自我保护，避免运动损伤。操作过程中，身体保持挺直姿势。

A.0.2 仰卧起坐

1．训练目的：增强和提高战斗员身体的腹肌力量，躯干力量，锻炼腰、腹肌群，增强体能，尤其是腰腹的力量。

2．场地器材：垫子若干块，平坦地面。

3．动作要领：仰卧于垫子上，固定两脚，稍屈膝，双手交叉于头后，上体屈起成坐姿。重复以上动作，达到规定的数量为止。

4．训练要求：上体成坐姿时，宜成90°；上体下压时，要尽量接触到腿部。

A.0.3 双腿深蹲起立

1．训练目的：提高战斗员大腿的伸蹬力量，锻炼股四头肌，增强身体的平衡能力和协调能力。

2．场地器材：平坦地面。

3．动作要领：在地上自然站立，双腿与肩同宽，目视前方，下蹲、起立，保持背部挺直。

4．训练要求：下蹲时深度要达到大腿与地面平行，脚尖不翘起。

A.0.4 单杠引体向上

1．训练目的：发展战斗员上肢的悬垂拉引力量，锻炼上臂的肱二头肌和前臂的屈指肌群，提高身体灵敏协调性。

2．场地器材：单杠。

3．动作要领：双手正握杠悬垂，双手用力屈臂拉杠，使身体向上，下颏过杠，还原成悬垂动作，反复数次后，再自由落地。

4．训练要求：腿部不得弯曲，下颏必须过杠。

A.0.5 双杠杠端臂屈伸

1．训练目的：学习和掌握技术动作，提高战斗员上肢的推撑力量，锻炼三头肌和胸大肌，增强身体的灵敏性与协调性。

2．场地器材：双杠。

3．动作要领：跳起上杠，双手握杠，双臂撑起身体。双臂屈伸时，两肘向后，身体自然下垂，肩低于肘。双臂伸臂时，两肘内合用力撑杠成直臂。再伸直为一次。支撑下杠时，上体后移，双手向前推杠落地。

4．训练要求：两臂屈伸时，肩要低于肘。两腿夹紧，不能弯曲。支撑时，两腿不能摆动。

A.0.6 单杠卷身上

1．训练目的：通过训练，提高战斗员的上肢力量、协调性和柔韧性。

2．场地器材：单杠或高横杠。

3．动作要领：战斗员跃起双手握杠，双手距离与肩同宽，成立握直臂悬垂；上肢拉杠，待杠到锁骨处，上体后倒（臂紧贴身体，眼看脚），通过收腹，双腿向上用力伸出过杠，使腹部贴于杠上，将身体后翻过杠，然后翻转手腕，抬头挺胸，伸直两臂成正撑。落下时，含胸收腹，重心前移，两臂用力，缓冲下落成臂悬垂。依次反复做，完成规定的数目后，双手松杠落地。

4．训练要求：在拉杠时，抬头后倒不要过早，以免造成收腹举腿困难；上体后倒时，两腿用力不能放松，以免身体下沉而难以完成。

A.0.7 60米提集液桶跑

1．训练目的：通过训练提高战斗员的爆发力、耐力和协调性，锻炼腿部肌肉力量，提高在负重情况下的位移速度。

2．场地器材：60米跑道，两个25升集液桶（或等重负重物）。战斗员着战斗服、头盔、安全带和消防靴。

3．动作要领：听到预备信号时，双手分别抓住集液桶。听到枪声或“跑”的口令后，双手抓起集液桶跑到终点。

4．训练要求：跑动时桶不能拖地、掉下。

A.0.8 100米跑

1．训练目的：发展战斗员的爆发力、速度和协调性，锻炼腿部肌肉力量，提高身体位移速度和反应速度。

2．场地器材：100米跑道若干条，每条跑道宽度为1.25米，地面要平坦，地质不限。

3．动作要领：100米跑分为起跑、途中跑和终点冲刺跑三个阶段。

起跑：采用蹲踞式起跑，俯身用双手撑地，有力腿在前，后腿膝跪地，听到起跑信号后，双手推离地面，同时两脚用力蹬地起跑，随后，立即转入加速跑。途中跑：途中跑主要是继续发挥和保持最高速度。在跑的过程中，两腿的动作协调配合。终点冲刺跑：冲线时上体迅速前倾，用胸部和肩部撞终点线。

4．训练要求：训练按照技术要求进行，起跑时，不得抢跑，第一步不宜过大；途中跑要求发挥和保持高速度；跑动时要配合好呼吸。

A.0.9 长跑

1．训练目的：发展耐力和速度耐力素质，改善和提高心血管系统和呼吸系统的机能水平；提高中枢神经系统的灵活性和对酸性代谢产物刺激的耐受能力，改善神经系统的协调性和稳定性。

2．场地器材：400米标准田径场地或其他场地，但必须达到3000米、5000米的标准要求，场面平坦，地质不限。

3．动作要领

起跑：中长跑采用站立式起跑。在起跑线后，两腿自然开立，前脚跟与后脚尖相距一脚左右，后腿用前脚掌着地，两腿弯曲，上体前倾，身体重量落在前脚上，听到起跑信号后，前腿用力蹬地，后腿向前冲出，随着向前跑进，上体逐渐抬起，然后进入途中跑。途中跑与终点冲刺跑：与短距离跑基本相同。

4．训练要求：训练时，应首先学会呼吸的方法，必须使呼吸与跑的节奏相配合，一般采用二三步一呼气，二三步一吸气。

A.0.10 组合运动训练

1．训练目的：通过俯卧伸屈腿、俯卧撑和蛙跳的组合训练，提高受训人员的力量、耐力、速度、灵敏性、柔韧性和协调性。

2．场地器材：在长35米的场地上，画出起点线（终点线），5米折返点、10米蛙跳终点线(25米蛇形跑起点线)、25米蛇形终点线(35米返回线)和35米折返点，分别每间隔2.5米插上一根直杆，共10根，用于25米蛇形跑。在起点线后设立俯卧伸屈腿（俯卧撑）操作区。

3．动作要领。

（1）俯卧伸屈腿。在平地上成俯卧撑姿势，单腿用力屈髋、屈膝，使腿向前运动，大腿尽量贴近胸部，尔后迅速向后蹬腿，两腿交替做单腿伸屈腿动作，反复训练。

（2）俯卧撑。动作要领参照本节俯卧撑训练课目。

（3）蛙跳。两脚分开与肩同宽，两脚成外八字，两腿屈膝成蹲势，双手十指交叉抱于脑后。起跳时，两脚用力蹬地，使身体向前上方腾起，腾起时两腿并拢，身体成反弓形，随着重心前移，大腿向前上收，小腿前伸。落地时，两脚分开成蹲式。

4．训练要求：根据组合练习的组训因素和要达到的目的，可规定每一组练习项目的强度及次数，通常不少于3组。未能达到规定的训练强度，可重复循环进行，提高训练效果。训练时，受训人员在俯卧伸屈腿（俯卧撑）操作区，做俯卧伸屈腿15次，然后冲出起跑线，绕过5米折返点，往返3次回到俯卧伸屈腿操作区，做俯卧撑10次，进行蛙跳至10米蛙跳终点线（25米蛇形跑起点线），开始蛇形跑至25米蛇形跑终点线（35米返回线），绕过35米折返点，用最快的速度冲过终点线（也是起点线）。