附件

有关安全隐患问题清单

一、上栗县中亿烟花制造有限公司（停产整改企业）

1.企业虽于2017年1月停产，但是仍有大量引火线混乱堆放在151号组装工房，近100kg亮珠存放在核定药量20kg的119号筛选后中转工房，大量的封口内筒（含药）存放在136号装药封口工房。

2.基层安全监管部门未认真督促落实国家安全监管总局2017年3月在检查该企业时发现的问题整改，有关问题依然长期存在。

二、上栗县金利源出口花炮厂（停产整改企业）

1.企业虽于2017年1月停产，但是仍有大量亮珠存放在58号亮珠中转工房，黑火药存放在59号亮珠中转工房。

2.企业围墙设置不符合有关标准要求，紧邻20号和59号中转库生产区外侧山体远远高于生产区地面，设置的简易铁丝网围挡起不到防火作用，且多处铁丝网围挡破损。

3.危险品生产区与当地村民耕地未有效隔离，当地村民穿过生产区种植庄稼。

三、上栗县春明出口花炮厂

1.厂区未落实员工进出厂登记和领导带班制度，且无人值守，人员随意进出。

2.危险品生产区部分运输主干道过于陡峭。

3.引火线浆引生产工艺落后，手工操作，要予以淘汰，且同时在浆引工棚进行切引作业。

4.在核定药量8kg的101号硝中转工房存放有300kg药量以上的引火线半成品，在核定药量500kg的125号引火线中转库堆满了引火线，在76号引火线库内堆放使用废旧香烟箱包装的引火线。

5.在标识为“单人单机单间”的机械制引工房设置了2台制引机，在标识为“63号混药工房”内悬挂了“装、填、抹药物安全操作规程”，在66号药中转工房安装了生产机械。

6.所有工库房内药物、引火线、半成品、成品的堆放都未按有关标准要求设置通道，未进行防潮隔离。

7.6号成品库714m2，未按有关标准要求进行防火分区，仓库内成品、半成品、电瓶车混存，堆满整个仓库。

8.没有落实流向管理信息化要求，未购置条码打印机等硬件设备，委托机构进行打码，产品都未张贴流向标签。

9.贴牌生产“湖南省浏阳市万里红烟花有限公司”和“浏阳市大瑶镇前进花炮厂”等厂家的烟花产品。

四、上栗县天鹅花炮厂

1.原上栗县天鹅花炮厂与莲池出口花炮厂兼并重组成现在的上栗县天鹅花炮厂，但生产经营未实现“五统一”，挂靠生产。

2.莲池工区的218号成品中转设置在工区入口处，与最近民房（图纸设计原为生产区办公室）相距26m，不符合《烟花爆竹工程设计安全规范》要求。

3.莲池工区危险品生产区的围墙不符合有关标准要求，使用铁丝网围挡，且部分围挡缺失。

4.天鹅工区危险品生产区部分运输主干道过于陡峭。

5.天鹅工区的76号原材料库中氧化剂、还原剂等原材料混存；91号混合药中转工房内进行混药作业。

6.超许可范围生产升空类产品。

五、万载县裕泰花炮制造有限公司

1.11号成品库的防火隔离墙没有完全封闭，留有通行通道；堆放的产品歪斜，甚至倒塌；绝大部分产品没有张贴产品流向登记标识码。

2.在一间碎料工房内进行高氯酸钾、硫磺的粉碎、混合作业。

3.爆竹混装药一体机的原材料进料工艺落后，高氯酸钾和硫磺预混后与铝粉通过同一传送带进料，要予以淘汰。

4.擅自将混装药一体机旁的45号工房改做职工更衣间，33号封口后中转工房超量存放封口后的爆竹。

5.51号引线中转库实际使用面积远大于标识牌标识面积，将引火线、用于包装引线的废旧空烟箱混存在一起。

6.部分插引工房的隔离设施使用有机玻璃，部分插引工房没有隔离设施。

六、万载县万翔出口花炮制造有限公司裕凡引线车间

1.整个车间的工房低矮、破旧，没有“四防”设施；引火线成品、半成品随意堆放在各个工房中，且将各个工房堆满，严重超量。

2.原材料库氧化剂、还原剂混存，在纸箱库内存放一电瓶车的引火线，且进行养猪。

七、万载县超凡烟花制造有限公司

1.23号混药工房的工作台、地面没有防静电设施，硝饼中转库超量存放封口后内筒。

2.危险品生产区围墙设有便门，门口虽已上锁，但仍与外界连通。

3.接受浏阳市万鑫烟花贸易有限公司委托生产烟花，大规模生产加装隔板的组合烟花。