******化工股份有限公司

厂内机动车辆安全检查表

| 使用部门 |  |  | 车辆名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆编号 |  |  | 规格型号 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 车容车貌 | 车辆应车容整洁、车身周正，车辆的装备、安全防护装置及附件应齐全有效 |  |  |  |
| 2 | 整车检查 | 车辆牌照完整无缺，行驶证、驾驶证齐全有效 |  |  |  |
|  |  | 车容整洁，车身各部机件齐全、完整 |  |  |  |
|  |  | 全车各部位在发动机运转及停车时应无漏油、漏水、漏电、漏气现象 |  |  |  |
| 3 | 驾驶室 | 车辆驾驶室必须视线良好，挡风玻璃不得使用有机玻璃或普通玻璃 |  |  |  |
|  |  | 必须装设后视镜、刮水器 |  |  |  |
|  |  | 驾驶室配备了CO2或干粉灭火器 |  |  |  |
| 4 | 灯光、电气系统 | 车辆照明及指示灯具应安装牢固、齐全有效，灯泡要有保护装置，不得因车辆震动而松脱、损坏、失效或改变光照方向 |  |  |  |
|  |  | 刮雨器运转正常 |  |  |  |
|  |  | 车辆喇叭性能应可靠 |  |  |  |
|  |  | 各种仪表齐全完好 |  |  |  |
|  |  | 蓄电池清洁无渗漏 |  |  |  |
| 5 | 动力系统 | 管路无漏油、漏水、漏电现象 |  |  |  |
| 6 | 传动系统 | 传动系统平稳，行驶中不抖动、无异响 |  |  |  |
| 7 | 转向系统 | 车辆转向应轻便灵活，行驶中不得有轻飘、摆振、抖动、阻滞及跑偏现象在平直的道路上能保持车辆直向行驶，转向后能自动回正 |  |  |  |
|  |  | 车辆方向盘的最大自由转动量从中间位置向左右均不得大于30度 |  |  |  |
| 9 | 制动系统 | 车辆行驶制动和驻车制动装置功能有效，驻制动必须是机械式 |  |  |  |
|  |  | 液压制动器、制动系统不得漏油 |  |  |  |
|  |  | 在规定车速下，点制动无跑偏现象 |  |  |  |
|  |  | 车辆及挂车必须设置彼此独立的行车和驻车制动装置，在车辆行驶过程中，不应有自行制动现象；当挂车与牵引车意外脱钩时，挂车应能自行制动，牵引车的制动仍然有效 |  |  |  |
|  |  | 全挂车和半挂车中间应加装安全防护装置 |  |  |  |
| 10 | 液压系统 | 液压系统管路畅通，密封良好 |  |  |  |
| 11 | 轮胎 | 车辆轮胎有一定压力，轮胎胎面的局部磨损不得暴露出轮胎帘布层 |  |  |  |
|  |  | 车辆同一轴上的轮胎应为相同型号和花纹 |  |  |  |
| 12 | 钢板弹簧减震器 | 车辆的钢板弹簧不得有裂纹、断片和缺片现象，其中心螺栓和U形螺栓须紧固 |  |  |  |
| 13 | 防火与危险品 | 燃油箱及燃油管路应坚固并有防护装置，防止由于振动、冲击而发生损坏及漏油现象 |  |  |  |
|  |  | 运送易燃、易爆物品的专用车，必须备用消防器材和相应的安全措施，排气管应安装在车前，尾部应安装接地链，车身应喷有“禁止烟火”字样或标志 |  |  |  |
|  |  | 进入易燃易爆场所作业的车辆必须具有防爆措施 |  |  |  |
| 14 | 厂内运输车辆安全要求 | 限于厂内运输的车辆，必须由质量技术监督部门按期检验核发牌照，建立管理台帐、技术档案；逾期未经检验或检验不合格者，不得行驶 |  |  |  |
|  |  | 车辆的制动器、转向器、喇叭、灯光、雨刷、后视镜、前桥、车轮、轮胎等技术状况必须完好，行驶途中上述部件发生故障，应停车修复后，方准继续行驶 |  |  |  |
| 15 | 安全管理规章制度 | 严禁无证驾驶和无令开车 |  |  |  |
|  |  | 严禁酒后开车 |  |  |  |
|  |  | 严禁人货混装 |  |  |  |
|  |  | 严禁超速开车 |  |  |  |
|  |  | 严禁带病开车 |  |  |  |
|  |  | 严禁违章超车 |  |  |  |
|  |  | 严禁超标装载行车 |  |  |  |
|  |  | 严禁违章空载滑行 |  |  |  |
|  |  | 装载货物必须均匀平衡，捆扎牢固，车厢侧板、后栏板要关好、拴牢货物长度超过衙后栏板时，不得遮拦号牌、转向灯、尾灯和制动灯装载散状、粉状或液态货物时，不得散落、飞扬或滴漏车外 |  |  |  |
| 16 | 驾驶人员 | 厂区机动车辆驾驶人员必须由县（市）及以上安监部门组织考核、发证 |  |  |  |
| 其他说明： |  |  |  |  |  |

检查人：                                           检查日期：