******化工股份有限公司

复产复工前检查表

| 序号 | 项目 | 检查标准 | 检查结果 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不完善 | 不符合 |  |
| 1 | 设备 | 设备布置合理，易于操作、检查、维修 |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备基础牢固、平稳、螺栓紧固 |  |  |  |  |
| 3 |  | 反应釜清洁、平稳、无振动 |  |  |  |  |
| 4 |  | 搅拌器转动灵活、轴承无泄漏，动设备有防护罩，摩擦部位不产生火花 |  |  |  |  |
| 5 |  | 接零、接地设施齐全有效 |  |  |  |  |
| 6 |  | 安全防护设施齐全有效 |  |  |  |  |
| 7 |  | 防爆区域内的电器、电机、灯具、开关、仪表等选用防爆型 |  |  |  |  |
| 8 |  | 安全设备、设施有效安全标签或铭牌 |  |  |  |  |
| 9 |  | 压力容器为有资质的单位设计、制造 |  |  |  |  |
| 10 |  | 定期检测，有检验书或使用证 |  |  |  |  |
| 11 |  | 安全附件齐全、完好、定期校验 |  |  |  |  |
| 12 |  | 自动控制装置、防爆膜等齐全、可靠 |  |  |  |  |
| 13 |  | 阀门灵活，无泄漏、无锈死 |  |  |  |  |
| 14 |  | 作业人员经安全教育培训、持证上岗 |  |  |  |  |
| 15 |  | 有日常维护保养并记录 |  |  |  |  |
| 16 | 仓库及罐区 | 危险化学品入库前，应校对，校验其规格、质量、数量，无铭牌、“一书一签”、合格证的物品不得入库 |  |  |  |  |
| 17 |  | 库内物品应分类、分垛、分库储存，排距和垛距应符合规定标准 |  |  |  |  |
| 18 |  | 危险化学品专库存放，专人管理 |  |  |  |  |
| 19 |  | 危险化学品入库、出库应登记，台账准确、无误 |  |  |  |  |
| 20 |  | 仓库内防火、防爆、防毒、防雷、防静电、防潮、防晒、通风等设施可靠、有效 |  |  |  |  |
| 21 |  | 无杂物存放，货品存放符合定置管理规定，门窗锁完好 |  |  |  |  |
| 22 |  | 储罐区与周边建（构）筑物的间距应符合安全标准 |  |  |  |  |
| 23 |  | 承压储罐应符合压力容器的规定要求，其液位计、压力表、温度计、安全阀等安全附件应齐全、有效 |  |  |  |  |
| 24 |  | 储罐区设置事故应急处理设施并完好有效 |  |  |  |  |
| 25 |  | 危化品储罐区应设置防雷装置，并由有资质的单位定期检测合格 |  |  |  |  |
| 26 |  | 储罐区消防设施完好有效 |  |  |  |  |
| 27 |  | 储罐区内的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实。电器开关设置在远离防火堤处 |  |  |  |  |
| 28 |  | 储罐区防火堤的排水管应设置隔油池或水封井，并在出口管上设切断阀，或在不排水时关闭出口 |  |  |  |  |
| 29 | 仪表管理 | 落实巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率、使用率、完好率达标。 |  |  |  |  |
| 30 |  | 一次表和二次表的示值一致，误差在允许范围内 |  |  |  |  |
| 31 |  | 加强仪表维护保养，防冻、防凝、防水措施。 |  |  |  |  |
| 32 |  | 防爆区域内的监测仪表应符合防爆要求 |  |  |  |  |
| 33 |  | 连锁分布图、定期维修校验纪录，临时变更记录等技术资料齐全。 |  |  |  |  |
| 34 |  | 连锁系统的安装率、使用率、完好率达到100%。 |  |  |  |  |
| 35 |  | 连锁调试有记录，工艺和仪表部门调试后双方必须签字 |  |  |  |  |
| 36 |  | 连锁装置拆除和恢复，必须办理相关手续 |  |  |  |  |
| 37 |  | 报警器的布点及安装位置合理，能达到生产现场的安全规定。 |  |  |  |  |
| 38 |  | 多点报警器识别各点的报警状态性能必须可靠，报警值设定合理 |  |  |  |  |
| 39 |  | 报警器的安装率、使用率、完好率达到100%。 |  |  |  |  |
| 40 |  | 手动试验声光报警正常，故障报警完好 |  |  |  |  |
| 41 |  | 传感器探头完好，无腐蚀无灰尘，定期维护保养。有检验记录 |  |  |  |  |
| 42 | 电气管理 | 电气作业认真执行作业规程；认真执行工作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。落实好检修规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。各项作业要严格落实安全措施 |  |  |  |  |
| 43 |  | 变配电室落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变配电间清洁卫生无漏油现象，油位、油温正常，无杂音，各种接地良好，附属设备完好。标示牌配备齐全。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防雷接地符合安全规范的要求。 |  |  |  |  |
| 44 |  | 甲类厂房、库房，易燃材料堆垛，甲、乙类液体贮罐、可燃气体贮罐与电力架空线的最近水平距离满足规定要求 |  |  |  |  |
| 45 |  | 电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管内 |  |  |  |  |
| 46 |  | 库房内敷设的配电线路，需穿金属管保护 |  |  |  |  |
| 47 |  | 在库房外单独安装开关箱，便于保管人员离库时拉闸断电 |  |  |  |  |
| 48 |  | 仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品 |  |  |  |  |
| 49 |  | 电缆沟防窜气、防腐蚀、防水、防火、防小动物措施落实，电缆桥架符合设计规范。 |  |  |  |  |
| 50 | 消防及应急 | 建立健全岗位责任制和日常管理制度。各类人员必须经过专业的消防培训。制订消防训练计划，并严格按照计划进行消防训练。对重点部位有应急预案， |  |  |  |  |
| 51 |  | 值班人员能熟练进行消防灭火供水操作。平时保证消防水供水压力正常。消防泵房应有2条出水管，直接与环状管网联接。应设双电源，随时处于自启动状态。 |  |  |  |  |
| 52 |  | 消防栓要有编号，开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪、消防水带、消防扳手应完好。消防水管直径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材配备齐全。消防器材放置在干燥、清洁处，由专人负责定期检查，附件完好无损。药剂定期更换、有更换记录和有效期标签 |  |  |  |  |
| 53 | 其他 |  |  |  |  |  |

检查人：                                                                                                                                                            检查日期：